（A443）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| YS1 | 删除s1141 | 20180207 | A44320180208 |
| 共用部分4 | 字符 | 20160921 | 客诉 |
| MI部分 | 过程周转 | 20221026 | 体系邮件通知 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 所有订单均允许添加我司全套标记，对于单元板尺寸较小且无位置添加标记时，允许我司将标记加在工艺边上，若无工艺边的情况则不加任何标记；所有无铅表面工艺均按添加无铅标记处理，无空间加可不加；

- 钻孔：

  - 凡是钻孔和焊盘等大且无电性能连接的孔均按非金属化孔制作；

- 过孔工艺:

  - 除顾客有特别说明外，板中0.2，0.3mm的过孔工艺默认为不开窗（做成塞孔），有开窗的则提出确认；

- 阻焊、字符:

  - 为保证字符不上焊盘，允许我司直接削去上焊盘的字符，并接受字符残缺；当存在字符上金(锡)面时,ERP备注:允许字符上金(锡)面，不允许字符上焊盘

- 外形、拼板:

  - 对于说明文件中要求在桥连处加邮票孔的订单，均按我司常规的要求进行添加；对于未要求加邮票孔且桥连较宽的订单，允许我司直接按常规添加邮票孔；

  - 设计文件中已做了拼板并加了工艺边，顾客同意在工艺边上加定位孔（定位孔尺寸及位置按常规方式添加），加反光点需与客户确认；

  - 若单元板内无定位孔，在板内添加非金属化孔需与客户确认；

  - 对于顾客板内设计有反光点的订单，除非顾客有要求，否则不要在工艺边上再加反光点，避免造成顾客贴片困扰；

预审部分：

- 顾客说明文件中无特别要求时，绿色阻焊，白色字符制作

CAM部分： 无

MI部分：

- 当任意一边单边尺寸小于50mm的软板、镂空板（直接在铜箔上制作图形）

    - 外形冲形备注：整张周转到终检贴微粘膜；

    - 在终检外观检查和内包装备注：“采用微粘膜粘好，平放周转给包装”；