（B5A6）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| MI 1. | 金面出货要求 | 20221108 | 西南集成 关于PCB板包装要求的通知刘铃2022-10-10500011军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

  - （归零问题点）此顾客的过孔工艺如果没有要求，需与顾客确认是否要做树脂塞孔。

2. （客诉问题点）对于GERBER文件的处理，以下情况须提出与顾客确认：

（1）修改线宽、孔径（除过孔外）。

（2）添加、删除线段和功能焊盘，包括同一网络的焊盘连接制作。

（3）修改外型尺寸。

（4）发现顾客的设计存在缺陷时。

3.标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

4.验收标准：制板说明中无要求时，GJB362B-2009

MI部分

1、当表面工艺为全板镀金时，终检（外观检查）备注：大金面贴微粘膜（PE保护膜）