（V2LU）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 5. 工程问题处理办法7),8) | 20221128 | Re: Re: 10月31日 MY0003 Jabil 客户 品质稽核 发现问题 请组织改进——客规要求更新两点 |
| 共用部分 | 5. 工程问题处理办法 | 20221104 | 10月31日 MY0003 Jabil 客户 品质稽核 发现问题 请组织改进邮件 |
| 共用部分 | 3.阻焊，4翘曲度 | 20201218 | 技术协议杜香华2020-11-24V2J2;V2LU;V2LM;V2LQ;V2HG,V2R5顾客质量要求评审表V2 |
| 预审部分 | 2）翘曲度删除调整到共用部分 |  |  |
| 共用1 1）5） 共用2 2）3） 预审 3 4 5 CAM 3 4 | 1标记1）周期字符改蚀刻5）加表面处理的标记 2 拼板2）外形公差3）反光点 预审 3板材4油墨5介质厚 CAM3内层孤立焊盘4流胶分流点 | 20200221 | V2LU(IN0001)NCR Corporation - Industry Solutions Group陈素华2019-12-03顾客质量要求评审表 |
| 共用1标记2） CAM2 预审2 | PN、版本号 X-out 翘曲度 | 20200214 | V2J2/V30P/V35C/V2SF/V2LQ/V2H7/V2LU/V2LM00-MT60-1000-001_Rev J陈素华2019-12-03顾客质量要求评审表 |
| Cam1 | 全尺寸图 | 20180901 | V2LU20180903 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 生产周期：WWYY,周期加在外层(蚀刻周期)；

  - 加快捷标记、UL、94V0  、客户PN 和最新版本号加于焊接面（优先加于字符层）；

  - 电测试后加盖“T”电测试章，位置位于快捷标记旁边,不要盖在盖在装元件的白字框内

  - 顾客文件中没有说明，PCB板上文本“MADE IN ____ ”空格处填写（或更改为）制造国家（即：CHINA）；

  - 根据表面处理在顶层左下角添加如下标记

无铅喷锡：

沉金或沉银：

- 外形、拼板（制板说明中无要求时）:

  - 顾客文件中没有要求，V-CUT角度默认：30+/-5°；

  - 外形尺寸公差±0.13mm

  - ①工艺边上加三个反光电,反光点大小40mil,阻焊开窗60mil,反光点内层掏空铜；

②反光点距工具孔、镀覆孔、非金属化孔大于等于120mil；

          - 反光点距离板边大于等于207mil。

- 阻焊

阻焊起泡：阻焊不允许起泡，在阻焊颜色符合喷涂要求的情况下优先选择静电喷涂

4翘曲度：翘曲度最大0.7%，扭曲高度不超过2.3mm

      - 翘曲软件计算后对于理论翘曲＜0.1%的 板子直接制作；B）翘曲软件计算后对于理论翘曲≥0.1%的 板子，下发技术中心评审后，再和客户EQ确认；

5.工程问题处理办法

1）BGA区域过孔开窗删除需要和客户EQ确认；

2）增加焊盘和删除焊盘（内、外层线路）需要和客户EQ确认；

3）阻焊开窗删除和增加需要和客户EQ确认；

4）删除走线（包含断线头）需要和客户EQ确认；

5）削焊盘和贴片需要和客户EQ确认；

6）增加或删除板内的任何物件都需要和客户EQ确认；

7）加大和缩小线宽在3mil以内，线宽有公差要求，则需要和进行确认；

8）加大和缩小线宽在3mil以内，线宽无公差要求， 则不需要和客户EQ确认；

9）钻孔补偿、贴片焊盘补偿不需要和客户EQ确认；

10）移动字符位置3mil以内不需要和客户EQ确认；

11）没有增加或删除板内的物件不需要和客户EQ确认；

预审部分：

- 顾客提供的PDF说明文件：00-MT60-1000-001 Printed Circuit Board Fabrication Specifications （Rev ：E ，Released Date：09/29/2010），忽略不用理会按《部分顾客要求》中内容制作即可；

- 翘曲度:无要求时,翘曲度小于等于0.7%，

- 板材:FR4使用高Tg板材

- 油墨：默认使用南亚LP-4G或太阳PSR-4000

- 制板说明无要求时,层间介质厚度最小0.125mm,无法满足时需确认

CAM部分：

- 请CAM给产线提供外形尺寸标识图纸，便于制作全尺寸报告

- X-out要求:不允许打叉

- 内层非孤立焊盘可删除

- 流胶点及分流点：单元板内加流胶点及分流点时需要与顾客确认，工艺边上允许加流胶点及分流点，无需确认