（X0XA）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审部分1：
	标记
	20220530
	谢寻引用X037

	预审部分2：
	出货要求-EQ单
	20220530
	魏礼忠

	共用部分1：

预审部分3：
	增加高频板的制作要求
	20220613
	廉丹丹2022-04-11610005军品顾客质量要求评审表

	MI部分1：
	出货报告要求
	20220613
	廉丹丹2022-05-28610005军品顾客质量要求评审表

	共用部分第1. ②，第2.①②；预审部分第2点、MI部分第1①~⑥点、3点；CAM部分第1点
	高频板板边避铜、所有板字符标识、EQ要求及流程备注
	20220723
	方经理提供X037,X0XA 顾客质量要求转化任务清单（汇总修订稿）V.3
X0XA，X037的流水号工程要求-0730

	共用部分1. ①、MI部分1.③、6. ②； 2.2）；
表1、6)
	增加剥离强度报告；微波板的测试及外形公差；检验及包装要求
	20220803
	X037,X0XA 顾客质量要求转化任务清单-发布V.2

	预审部分4：
	厚孔铜
	20220812
	谢寻(客户反馈高频问客)

	共用部分3
	压接孔公差和孔铜要求
	20220831
	魏礼忠


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：

1、高频板：

①测试图形：

A、 对角加一套附连板（HTAB（有金属化孔添加）、HTD（有阻焊添加）、HTF（必须添加，且有空间时四角各加一个）、HTG（有字符添加）），没空间时至少放一组；

B、 表面工艺含镀金时,HTF图形的表面工艺需镀金且金、镍厚与板内要求一致，并出货给客户；

[image: image1.png]



HTF的图形

②板边避铜：

多层板边缘内层铜层应内缩，即边缘不露出金属层

③测试：
金相切片检测报告、镀层厚度测试报告、剥离强度测试报告、孔电阻测试报告（有金属化孔）、锡样；
④外形公差：
订单无要求需问客；
2、字符标识格式要求:
①、常规刚性板特殊号要求分为：
EXP: YYYYMMDD（说明：YYYYMMDD为开料日期的年月日+保质期的月份）
FP YYYYMMDD（生产打印字符的当天日期）XXX(三位数的流水号)，FP与生产打印字符日期之间有1位空格。
说明：

1） NOPE单不需要确认，由产线控制；

2） FP是厂家代号，不可更改。
②、微波板需要EQ和客户确认是否要添加标识。
3、压接孔：

当文件中设计0.46mm、0.56mm的压接孔公差按照+/-0.05mm控制,孔铜按照40-60um；

当文件中设计0.71mm的压接孔公差按照+/-0.05mm控制,孔铜按照25-51um；

预审部分： 

1、标记:

制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期；

2、出货要求:

客户出货时，除出货单外需额外附加我司的工程确认单（EQ确认单）,由生产打印出来给到客户;
1 工程EQ确认单放在公共盘路径:\\192.168.250.11\工程部文件\P6DC\2022\预审文件\工程EQ\（EQ确认单工程输出时注意排版，要求打印出来字体大小为五号字（100%）以上）
2 工程确认单每条需有答复建议,并有日期,参考下图,若为客户书面回复,则答复人签名。

[image: image2.png][ V - i o
. e i HrEi L menEme s
Typas of Froblen Deseription Attachnents (Recommendation, suggestion) PLe chooze one option|  Comments
Problens g
ARBERID sor, ARSI, SRR
o
B © [ERFAERR oz hotesos 1oriAER — A
rtteen [P RO ERERESEIRD Sox A
HERBARREEERIERT  AUFRSEH 1-2mE,
il ;;ﬂ%{géﬁ %égﬁz 2 (£i. G e A EEARE VGRS
arill Zahp 2 =

(REFLIFHRR?

2021/7/20

2021/7/20





3、微波板:
3.1 EQ确认
A、EQ确认联系人及邮箱如下：
对接人一 王平：139 9132 0854      wpeter35@163.com
对接人二 曲媛：18991378208        33521166@qq.com
B、附表1中的问题不需要与客户确认

表 1 微波印制电路板不需确认项目汇总表

	序号
	技术项目
	出处
	具体项目
	备注

	1
	微带板电路面线条边缘和大面积覆铜面覆铜的允许内缩尺寸
	新增
	图形面：内缩 0.05mm;
大面积覆铜面：内缩 0.1mm
	　

	2
	塞孔方法
	新增
	树脂塞孔（含覆盖电镀工艺）
	　

	3
	镀覆层结构与膜层厚度
	新增
	基板背面大面积接地区域镀金层厚度按照薄金要求控制
	图纸中正、背面如有镀薄金 需求应进行工程确认， 并明确薄金层厚度特殊要 求按图纸注明

	4
	
	微波印制电路板镀层要求见下图6.4.3.5
	1、双面金属层结构
2、镀层厚度
	

	5
	基材铜箔选择
	微波印制电路板铜层厚度见下图6.5 表 2，
	不含接地孔电路的正、反面铜层厚度
	　

	6
	
	有金属化孔的电路应采用1/2 Oz(17μm)厚电解或压延覆铜箔的原始板材，无金属化孔的电路应采用1Oz(35μm)厚电解或压延覆铜箔的原始板材，以保证成品电路表面铜层厚度≧30μm（没有1Oz铜时待料或问客按H OZ设计，不允许拿H Oz加厚电镀）。（设计另有要求的除外）。
	图形中含接地金属化孔时的正、反面铜箔初始厚度
	　

	7
	常规外形、板厚公差
	孔的大小、位置与设计文件或者外协要求的相一致；允许外形公差为：-0.05～-0.2mm，且切割后边缘与设计图形之间至少保留0.05mm 的间距（留白）；同时对于背面大金属面边缘距板边缘最多有0.05mm 的间距（留白），同时允许切割边缘露铜。有特殊要求产品，以加工确认单内容为准；

板厚公差：如无特殊要求，无金属化孔的双面成品板厚度允差范0.04mm～0.1mm，有金属化孔的双面成品板厚度允差范围0.06mm～0.14mm（包括铜箔厚度和表面镀层厚度的整体厚度偏差，考虑了介质层厚度偏差）。单面板和多层板应按照膜层要求和半固化片的具体指标进行检验。
	切片外形允许公差（机械铣边）
	若图纸有特殊公差要求，按图纸要求加工

	8
	工艺线去除后电路质量
	去除工艺线后，其残余长度应小于0.1mm。
	去除工艺线后，其残余长度或者凹陷缺口应小于 0.1mm
	　

	9
	板面翘曲
	RO4003C 等刚性板的翘曲度应小于0.008mm/mm。
	肉眼未见明显翘曲，或翘曲度小于 0.008mm/mm
	确因板 材或图形 分布问题而无法满 足翘曲度的， 需进行 工程确认

	10
	机械铣切边缘质量
	30×显微镜下观察，孔边缘、基片切割边缘应光滑、无明显毛刺，无明显崩裂现象，基片表面应无裂纹，切割边缘的缺口不允许对图形、镀层造成损伤、污染；
30×显微镜下观察，多层板边缘内层铜层应内缩，即边缘不露出金属层。孔边缘、基片切割边缘应光滑、无明显毛刺，无明显崩裂现象，基片表面应无裂纹，切割边缘的缺口不允许对图形、镀层造成损伤、污染。
	不允许伤及铜层和线条
	　

	[image: image3.png]6.4.3.5 HREEER

WRTRER L% 1.
1 WEREER
. JEHE (pm)
# (il KFEF 30
# GRALA) KFETF20
& (HBEER 025~08 (H@ikE)

& (REXHEEWHER RN

KFEHT 25 (alKe)

& (MLEE®S, BEAE @)

38

L X¢:ZD]

KTFET 25 CREIRR AR

&iE: MERESBRTRATZ.





[image: image4.png]6.5 WIIBRER

SMT R AR TARIE, ¥ AR RERGE TR, R TR 2 ERETIF
GERBIMER SR (LR C).

&2 WORENHIR BRI SR BN E REEEN

#e | wwsn P BRsR | pwEN Rtk
T 2% 00w 0 vm o i | RBRENEB R
3 | SBEIERT | HARARADEAER 00 E | R ER
5 |mar AR BERER o | Ak
4 [ hSRE | wARARABEAER ot | ALER AR,
5 [sewE s | o St | REERN
6 |eRmAEE | Smoin AR | e ENR
7 |waREE | 25m e | S X AR
S [weREn | OBEAERRG. e | SRR X AR
5 [meEx Soum it | oo BWRK
0 | mesw T A RARARER ot | 30 ikl
11| A | BTN 0dum AT ot | ARRATN

# )J201B-2012 (Ef1f] . Y.
L |wEwEn | W QROE0L (ML IR i







c、外形公差、表面工艺、铜厚、图纸设计比例等问题按客户要求制作，超能力时提出确认。
d、附表2问题可EQ确认；
表2 需进行工程确认的项目汇总表
	序号
	问题描述
	出处
	要求
	确认时机
	备注

	1
	阻焊图形设计与焊盘尺寸、位置偏差
	新增
	进行书面确认
	加工后
	　

	2
	（内层（或外层）线宽、环宽、孔间距，环氧树脂板的内槽、凹口内直角等）
	新增
	进行书面确认
	加工前
	　

	3
	常规板板边/内槽边覆铜是否允许漏铜
	新增
	进行书面确认
	加工前
	　

	4
	工艺线位置的设置
	工艺线与图形连接处应位于图形边角或其他非关键部位（避开输入、输出端头等位置）。具体由预审与客户工艺人员沟通确定。
	进行书面确认
	加工前
	　

	5
	最细线宽尺寸、线宽精度、内槽成型能力等外协厂家加工能力不满足设计
	线条宽度和线条间距的偏差应满足：设计线宽不足0.4mm 的线条公差为±20μm 和10%取小；设计线宽大于等于0.4mm 的线条公差为±5%。如有特别规定的，以设计图纸为准。
	进行书面确认
	加工前
	　

	6
	无镀覆层裸铜板加工
	针对裸铜板，铜层应呈粉红色，不应有黑色氧化层。
	进行书面确认
	加工前
	　

	7
	其他
	图纸中未明确、或具体产品特征超出工艺能力
	进行书面确认
	加工前
	　


4、孔铜要求:
①、当孔铜要求≥40um时，不需要确认降低铜厚，按照客户要求制作。
②、当孔铜超≥40um时，订单需要评审。
CAM部分：
1、 字符标识格式

CAM制作序列号层，同时给产线提供字符标识图纸，图纸备注以下内容：
字符标识格式要求：

EXP:YYYYMMDD（YYYYMMDD为开料日期+ 保质期限的月数），

FP YYYYMMDD（生产打印字符的当天日期）XXX（三位流水号，从001开始顺编）。

例如：开料日期为20220501，表面处理为有铅喷锡，生产打印字符日期为20220528，字符标识格式如下：
EXP: 20230501
FP 20220528001

例如：开料日期为20220501，表面处理为OSP，生产打印字符日期为20220528，字符标识格式如下：

EXP: 20221101
FP 20220528001
说明：

1)保质期限CAM拍图时需明确;

2) 保质期：有铅喷锡、无铅喷锡、沉金、镀金/水金，保质期为12个月；沉锡、沉银、OSP保质期为6个月；无表面处理的保质期按12个月。若板面为混合(含两种或以上)表面工艺则以保质期较短的一种来控制。(如:表面工艺为沉金+ OSP,则保质期依照OSP的效期6个月来控制)；

MI部分
1、高频板：

①、外形备注：
1） F图形（表面安装焊盘可焊性）全部铣切后随板周转续流；

2） 铣切两倍PCS数量的硬垫板，随板周转续流；
3） 线路面微带线边缘距外形留白应大于30um，背面大金属面边缘距外形允许最多留白50um，允许切割边缘露铜。

2 、终检（功能检验）、内包装备注：

1） F图形（表面安装焊盘可焊性）附连板每批次提供一个给客户，库存板如没有F图形，需出货一块好板代替F图形；
2） 出货报告附EQ确认单；
3） 除每批次提供一个F图形外，剩余F图形和板一起入库存板。
③、终检（外观检查）备注：
30×显微镜下观察，孔边缘、基片切割边缘应光滑、无明显毛刺，无明显崩裂现象，基片表面应无裂纹，切割边缘的缺口不允许对图形、镀层造成损伤、污染。

④、内/外层蚀刻、内/外AOI、终检（功能检验）备注：

1） 设计线宽不足0.4mm的线条公差为±20μm 和10%取小；设计线宽大于等于0.4mm 的线条公差为±5%；

2） 去除工艺线后，其残余长度应小于0.1mm（说明：确认工艺线的位置后增加备注）
⑤、低阻测试流程备注：

金属化孔电阻值应小于50mΩ
⑥、功能检查备注：

1） 当外形公差为-0.05～-0.2mm，微带线留白顶层微带线≤75um，不允许露铜，底层≤50um允许露铜。
2） 线路面微带线边缘距外形留白应大于30um，背面大金属面边缘距外形允许最多留白50um，允许切割边缘露铜。
⑦、内包装备注:

单块白纸包好后，两面盖硬垫板包好后转外包装。
2、刚挠板、挠性板：

1）外形备注

铣切两倍PCS数量的硬垫板，并随板周转续流
2）终检、内包装备注：
单块白纸包好后，两面盖硬垫板包好后转外包装。
3、字符标识要求
   1）当CAM提供序列号图纸，在字符、序列号流程备注：生产打印字符日期与标记的时间点一致；
   2）印序列号、终检外观检查流程备注：同天出现同型号多批次工单的，序列号的后3位顺编号注意严禁重号。
