（V33R）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分1
	回流焊要求（更改温度）
	20230403
	Sjh邮件

	共用部分
	2.产地要求
	20221212
	

	共用部分1
	回流焊要求
	20221124
	/

	共用部分1
	回流焊要求
	20201013
	20200922 陈昕邮件20200928周炜专邮件

	共用3（3）
	无铅喷锡
	20190107
	V2r120190104

	
	翘曲
	20181218
	工程

	终端0001共用4（1）
	阻焊油墨
	20181217
	V2R1，V3C3,V3GI-0001,S79G, V2YQ-V3HB,B50Y B321 V33R-000120181217

	终端0001
	绿色哑光用PSR-2000MT
	20180228
	V2YQV2R120180214

	PTH TO NPTH
	+0.08MM TO +/-0.08MM

+0.2MM TO +/-0.2MM
	20180124
	协议

	终端0001
	
	2023/4/3
	V33R20170702

	Ys5
	材料
	20170420
	20170432

	预审:2;3;5;CAM:5
	验收标准,翘曲度,外形拼板
	2016.03.16
	V2YQ20160227

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.100%回流焊要求：4层及4层以上板需要在外层AOI后加烘板流程，烘板后加回流焊流程。如下

外层AOI-烘板（150°，2H）-回流焊 

2．产地要求：

1）属于终端代码V33R- 0001的生产型号，受西门子PCN产地限制。
2）非终端客户代码V33R- 0001的生产型号，不受西门子产地限制，但不能外发P8制作。

V33R的终端客户Siements Schweiz AG：终端顾客代码：V33R-0001 终端客户要求优先于V33R要求
                                             
[image: image1.emf]V33R-0001.doc


预审部分：
CAM部分： 

_1608375885.doc
共用部分：

1. 标记:

1.无特殊要求时，必须加快捷全套标记，加在底层阻焊层无铜区，若无法加全套标记时，需与顾客确认

2.若顾客制板说明中有关于无铅标记要求时，则按顾客要求，若无关于无铅标记要求时，则不允许加无铅标记。

2. 钻孔(删除)：

3. 线路、表面工艺：

1) 不允许删除内层孤立盘；


2) 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：允许移线或削孔盘≤2mil（单边），除线路正常补偿外，焊盘只允许加大≤2mil（单边），超出时需提出确认；

3) 表面工艺：（顾客表面工艺代码如下）：


    （604）为选择性镀金


    （782）为沉锡


    （795）沉金，镍厚范围4-6微米

    （799）无铅喷锡

注意：若顾客GERBER文件中有SMD盘，请将喷锡（包括有铅和无铅）表面工艺更改为沉锡


（SMD盘的识别方法：确定有无贴片文件 或者确定有无客户提供的MARK点 或者确定文件中是否有贴片焊盘存在）


4) 碳油板:

  在工艺边上加碳油测试条,见下图(测试焊盘大小无要求),测试焊盘间的电阻不超过500欧.


          [image: image1.png]Test Coupon

|€— 20 mm —p|

7
Carbon test path /
2mm

Copper pads
(t.b.d. by supplier)






4. 阻焊、字符:

1) 阻焊桥不能开通窗；无要求时，阻焊颜色为绿色哑光油墨，顾客接受如下阻焊油墨型号（预审与CAM均需要在EDS系统中录入所使用的阻焊油墨型号）：

		颜色

		光泽度

		是否含卤素

		型号

		品牌



		绿色

		亮光

		有卤

		LP-4G/G-05A

		南亚



		

		

		

		HSR-200 GK01SH

		海田



		

		

		

		PSR-4000 G23K

		太阳



		

		

		无卤

		LP-4G/G-91

		南亚



		

		亚光

		有卤

		PSR-2000 MT

		太阳



		蓝色

		亮光

		无卤

		LP-4G/B-50

		南亚



		

		亚光

		有卤

		R-500 MBLH

		永胜泰



		黑色

		亮光

		无卤

		PSR-4000 EG23

		太阳



		

		亚光

		无卤

		PSR-2000 ME8H

		太阳



		红色

		亮光

		有卤

		LP-4G/R-36

		南亚



		白色

		/

		无卤

		R-500 WH

		永胜泰



		黄色

		亮光

		无卤

		LP-4G/Y-31

		南亚





2) 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：针对BGA或贴片焊盘，客户原始设计有阻焊桥时，必须保留阻桥制作。无法保留时必须提出与客户确认；

3) 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：当字符需要移动时，需要提出与客户确认。削后无法辨认的字符需要与客户确认；

5. 外形、拼板:

1) 工艺边上允许增加流胶点和分流点,周围5MM范围内不允许有图形

2) V-CUT公差要求：

		板材

		余厚及公差

		板厚



		FR4

		板厚的1/3，最小0.3mm，最大0.8mm  公差+/-0.1mm

		无



		CEM3

		0.65+/-0.1mm

		1.6mm



		CEM1

		0.65+/-0.1mm

		1.6mm



		MCPCB

		0.65+/-0.1mm

		1.5mm



		

		

		





顾客要求的V-CUT角度不可更改，如要更改必须确认

3) 机械公差：

       机械公差(见下图)：

       [image: image2.png]+ el
O oo O
. @)
ale =
D
O
Y
]

I X ¥ ¥







  上图中：     标识                尺寸                      公差要求

                B                                           +/-0.15mm


                C                  无                        +/-0.1mm 


                D                直径≦3.6 mm               +/-0.15mm


                E                直径≦3.6 mm               +/-0.08mm


                                 直径>3.6 mm                +/-0.15mm


                F                  无                        +/-0.25mm   


                G                                            +/-0.1mm


                H                  每100mm                 +/-0.025mm


                NPTH              直径≦6 mm               +0.1mm 


                                    直径>6 mm               +0.2mm


              顾客指定参考孔        直径≦3.6 mm            +0.05mm


                PTH                直径≦0.4 mm(VIA)       +/-0.1mm


                                    0.4到2.0mm             +0.1mm


                                    直径>2 mm               +0.15mm


               PTH SLOT            宽方向公差              +0.2mm


                                     长方向公差              +0.3mm     


               板厚                                         +/-10%(小于1MM板厚时，需要与顾客确认板厚公差)


               其他                                         +/-0.15mm

       如果顾客在制板说明中没有说明依据A5E02020200 或  SN 71505时,则按如下机械公差控制

  [image: image3.png]





上图中：


 a        外形公差:                                          小于等于500mm，公差-0.3mm,大于500mm,公差-0.4mm


 b、m     安装孔(mounting holes)


中心到边框距离                                       公差+/-0.15mm


d     槽                                                      公差+0.20mm


k     PTH                         小于等于2.0                 公差+0.15mm


                                  大于2.0mm                    公差+0.20mm


i    NPTH                         ≤ 6.0mm                  公差+ 0.1mm

> 6.0mm                   公差+ 0.2mm

c   安装孔(Diameter of mounting holes)                     公差+ 0.05mm

               板厚                                         +/-10%(小于1MM时，需确认板厚公差)


               其他                                         +/-0.15mm


g    PTH孔间距               <600mm                公差+ /-0.08mm  
 


h    PTH与NPTH孔间距        <600mm                孔径小于等于3.5mm  公差按+/-0.08mm 


                                                    孔径大于3.5mm     公差按+/- 0.2mm   


6. 删除

7. 对于NOPE：在没有与客户确认情况下不可更换材料

8. 阻抗板：顾客要求提供阻抗测试条


预审部分：

1. 板厚公差：顾客要求板厚公差超公司能力时，需要与顾客确认；

2.  验收标准：SN71505 Edition 2015-10（包含IPC-III级标准）

3.  翘曲度：无要求时，按最大0.7%并且翘曲高度不能超过2.4mm

4.  (删除)

5.  材  料：

     顾客要求板厚公差超公司能力时，需要与顾客确认；

     客户在制板文件中对TG值（非无卤素材料）有具体说明时，TG150材料但没有指定材料具体型号要求时请统一用联茂IT-158。我司工艺规定的“表面工艺为无铅喷锡使用高TG”时，请也使用联茂IT-158材料(工艺陈黎阳经理评审已通过)。我司工艺规定的以下条款使用高TG时，可用台耀TU768或联茂IT180A材料，但是高TG材料成本由公司承担。

		a、内或外层完成铜厚≥3OZ



		b、层数≥12层



		c、成品板厚度≥3.0mm



		d、板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜0.8mm



		e、小于等于0.5pitch板



		f、盲埋孔



		g、凹蚀订单





TG170材料但没有指定材料具体型号要求时请统一用台耀TU768或联茂IT180A。

NP更改单：在客户没有要求更改材料或给PCN的情况下， 材料不可做任何替换

CAM部分： 


    1. 当外层基铜小于等于35微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于50UM

       当外层基铜小于等于70微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于60UM


       当外层基铜小于等于105微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于80UM


       当外层基铜小于等于140微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于100UM


       若外层基铜为12um，阻焊高度与SMD焊盘高度之差≤10微米


       若外层基铜为12um，且板中有小于等于0,65mm pitch，则顾客要求该PITCH处，阻焊超出焊盘高度≤10微米

    2.不接受打叉


    3. 如下图所示情况，不允许更改顾客阻焊大小（正常补偿除外）,即周边铜皮包围和铜皮上的开窗不允许更改大小

  [image: image4.png]





[image: image5.png]



   


4. 对于阻抗板，顾客要求提供阻抗测试条


5. 满足SN71505 Edition 2015-10的同时，也要满足IPCIII级标准


