| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 20181124 | 标记 |
| 原标识信息重新更新 | 工程制作 | 20180706 | S49620180625 |
| 共用部分第9点 | 增加二维码要求 | 20230508 | 二维码要求李坤2023-05-05A063、ADJJ、A9LT、A9ZW、ADJ5军品顾客质量要求评审表 |

更改内容：蓝色字体。

（A063）顾客特殊要求

共用部分

- 添加快捷生产编号（含版本）：标识位置原则上应印刷在PCB板焊接面（L面）上方居左的空白区域，字高3.5mm；（“L”/ “R”标记客户设计师在丝印层已设计）

- 添加生产可追溯性标识（即序列号）：是该PCB板唯一标识，标识位置在快捷生产编号的下方，字高3.5mm；

- 所添加的快捷生产编号、序列号距离开窗的金属焊盘、开窗孔、开窗导线以及其它丝印标识的最小距离需满足2mm；

- 序列号由销售提供，工厂按要求制作即可。

- 印制板按要求添加快捷生产编号（含版本）和序列号，如果标识的位置及字高受布局限制，可适当调整，但需满足字体目视条件下醒目、清晰、可辨认。

- 对于需要添加生产编号和序列号的NP更改单，请按以下的要求处理：

- 当文件中无"L"/"R"标识，但前版本文件中已添加生产编号和序列号的，工程仅需依据更改要求对原生产编号和序列号进行调整、修改即可；

- 当文件中有"L"/"R"标识，但前版本文件中并未添加过生产编号和序列号的，工程按客规要求执行即可；

- 当文件中无"L"/"R"标识，且前版本文件中并未添加过生产编号和序列号的，工程需需提出确认；

7. 制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期标记。

8验收标准：制板说明中无要求时，GJ362B-2009

9.二维码要求（新单、NOPE订单）

1）二维码与SN码一致，位置靠近SN码，如下图所示；

2）二维码尺寸6mmX6mm；
3）空间不足时联系客户端工艺万聪（13971472496）

- FPC要求:

1、添加快捷生产编号（含版本）：标识位置原则上应印刷在PCB板焊接面（L面）上方居左的空白区域，字高3.5mm；（“L”/ “R”标记客户设计师在丝印层已设计）

2、添加生产可追溯性标识（即序列号）：是该PCB板唯一标识，标识位置在快捷生产编号的下方，字高3.5mm；

3、所添加的快捷生产编号、序列号距离开窗的金属焊盘、开窗孔、开窗导线以及其它丝印标识的最小距离需满足2mm；

4、序列号由销售提供，工厂按要求制作即可。

5、印制板按要求添加快捷生产编号（含版本）和序列号，如果标识的位置及字高受布局限制，可适当调整，但需满足字体目视条件下醒目、清晰、可辨认。

6、对于需要添加生产编号和序列号的NP更改单，请按以下的要求处理：

（1）当文件中无"L"/"R"标识，但前版本文件中已添加生产编号和序列号的，工程仅需依据更改要求对原生产编号和序列号进行调整、修改即可；

（2）当文件中有"L"/"R"标识，但前版本文件中并未添加过生产编号和序列号的，工程按客规要求执行即可；

（3）当文件中无"L"/"R"标识，且前版本文件中并未添加过生产编号和序列号的，工程需需提出确认；