（B6L3/B6HC）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 3 | 20230626 | 111461国科天迅111461来料检验规范贯丽梅2023-06-08顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 2.序列号② | 20221202 | 111461序列号要求字体字号统一，可以跳号，不接受重号贯丽梅2022-11-25顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 2序列号 | 20210402 | 20210319工艺与客户确认的结果 |
| GY1 | 标记 | 20181229 | B6L3、B6HC20181240 |
| MI部分第1点 | 阻焊不允许有气泡 | 20230612 | 国科天迅111461来料检验规范贯丽梅2023-06-08111461军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

顾客要求不加我司任何标记（包括我司标记、UL标记、周期标记、无铅标记），如果制板说明与该要求有冲突，以该要求为准

2.序列号:

①序列号允许断号，但不允许重号，走大板流程：字符---序列号---终固化---后工步。

②同一批字体大小要一致，请工程根据放序列号的位置大小估算好字体大小后在MES指示上指示字体大小，工厂会根据指示设置字体大小。（注：P10的周期和序列号是分开的，保证一批次周期大小一致，序列号大小一致即可）

3.不允许有阻焊气泡，需采用静电喷涂

预审部分：

CAM部分：

MI部分

1、阻焊显影、外观检查工步备注：客户不接受阻焊气泡