- （C13M）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分1. CAM部分1. | 标记、包装要求 | 20220430 | 序列号信息刘铃2022-04-26 |
| MI部分 | 图形精度 | 20221118 | 印制板加工技术质量协议刘铃2022-05-18510204军品顾客质量要求评审表 |
| MI部分第3点 | 序列号要求 | 20221210 | 序列号不允许断号刘铃2022-12-09510204（旧代码：C13M)军品顾客质量要求评审表 |
| MI部分第4、5点 | 出货要求 | 20230722 | 客户要求评审黄凌峰2023-07-11502462军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

预审部分：

- 标记

顾客制板说明无要求时，加快捷标记，加周期。（加不下时，可不加）

- CAM部分：

- 出货要求：

内包装备注：出货报告加上本次出货的序列号范围。

- MI部分：

- 投产数量＜50pnl时，外层蚀刻、外层AOI、功能检查：焊盘尺寸公差为±15%；

- 投产数量≥50pnl时，外层蚀刻、外层AOI、功能检查：焊盘尺寸公差为±10%;

- 当客户要求印序列号时，流程：印序列号、终检备注：不允许断号。

- SET出货时，功能检查、外观检查备注：出货报告中体现单pcs及set尺寸的目标值、公差及实际测量值；

- 采用V-CUT时，功能检查、外观检查备注：V-CUT的余厚的实际值。