（SAI4/S9P3）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1.1）；2.1）-2）；3.1）；4.1） | 20230829 | 330173网迅PCB物料检验标准杨明2023-08-17顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.孔

1）孔径公差

| 类型/孔径 | 0 - 0.3mm | 0.31-0.8mm | 0.81-1.60mm | 1.61-2.49mm | 2.5-6.0mm | >6.0mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTH孔 | +0.08/-∞mm | ±0.08mm | ±0.10mm | ±0.15mm | +0.15/-0mm | +0.3/-0mm |
| NPTH孔 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.08mm | +0.10/-0mm | +0.10/-0mm | +0.3/-0mm |

2.叠层

1）板厚公差

| 板厚（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- |
| 1.0及1.0以下 | ±0.1 |
| 大于1.0小于等于1.6 | ±0.14 |
| 大于1.6小于等于2.0 | ±0.18 |
| 大于2.0小于等于2.4 | ±0.22 |
| 大于2.4小于等于3.0 | ±0.25 |
| 大于3.0 | ±10% |

2）翘曲度

| 单板 |  | 背板最大弓曲/扭曲度 |
| --- | --- | --- |
| 板的状况 | 最大弓曲/扭曲度 |  |
| 无SMT的板 | 0.7％ | 1％，同时最大变形量≤4mm； |
| 板厚< 1.6mm的SMT板 | 0.75％ |  |
| 板厚≥1.6mm的SMT板 | 0.5％，同时最大弓曲变形量≤1.5mm |  |

3.阻焊

1）阻焊桥：除设计文件未设计外，焊盘空距≥10mil的贴装焊盘间需有阻焊桥；针对焊盘空距<10mil的设计，

允许保留或者去除阻焊桥。

4.外形

1）外形公差

| 长宽度尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- |
| 小于100 | ±0.2 |
| 小于300 | ±0.25 |
| 大于300 | ±0.3 |
| 定位槽尺寸 | ±0.13 |
| 位置尺寸 | ±0.2 |

预审部分：

CAM部分：