（S9VB）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1-6 | 20221227 | 320237索服 PCB板拼版工艺添加要求,报告要求，实验板要求王丽平2022-11-29顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.产品尺寸＜50*50mm的或者焊盘距离板边小于5mm，需要与客户确认是否需要拼版或者添加工艺边
2.没有工艺边的单板上必须正方面对角各加3个mark点，如果未添加，我司按我司规则直接添加3个MARK点，无需EQ确认
3.PCB加了工艺边的默认必须加mark点和定位孔，mark点距离工艺边外边不小于3mm，大小按我司常规；两侧工艺边MARK坐标尽量不要对称
4.拼板铣空间距按常规2mm；
5.若有开好钢网的底片，拼板方式和尺寸严禁更改，但是其他如mark点，定位孔之类不影响钢网的的常规添加如果没有，我司直接按我司规则添加，不EQ确认
6.拼板的EQ结束后需提供拼板钢网资料；

预审部分：

CAM部分：