（V2YQ）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	10翘曲度（预审部分3转移而来）
	20231030
	/

	共用部分9
	回流焊要求：增加备注
	20230625
	李总邮件

	预审部分8
	EQ注意事项
	20230519
	510032，510453顾客补充要求表-EQ确认规划化林晓亭2023-05-15顾客质量要求评审表

	共用部分9
	回流焊要求
	20230403
	Sjh邮件

	共用部分9
	回流焊要求
	20221124
	/

	共用部分9
	回流焊要求
	20201013
	20200922 陈昕邮件20200928周炜专邮件

	预审6
	操作温度
	20181219
	S79GV2YQ20181221

	
	翘曲
	20181217
	工程

	共用3（1）
	阻焊油墨
	20181217
	V2R1，V3C3,V3GI-0001,S79G, V2YQ-V3HB,B50Y B321 V33R-000120181217

	Ys1
	
	20180921
	xs

	GY6
	Psr2000mt
	20180228
	V2yqv2r120180214

	Ys1
	材料
	20170420
	20170432

	CAM部分:6
	
	20160521
	工程

	预审部分:7
	预审注意项
	20160517
	工程

	预审:2,3,4;CAM:5
	验收标准,外形拼板
	2016.03.16
	V2YQ20160227

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
无特殊要求时，必须加快捷全套标记，加在阻焊层,无法加快捷全套标记时,需与顾客确认
2. 表面工艺：
1.表面工艺为沉金时，镍厚范围4-6微米,金厚范围为：0.05-0.12um
2.表面工艺为选择性镀金时，镍厚范围4-6um,金厚最小1.2um

 3. 碳油板:
  在工艺边上加碳油测试条,见下图(测试焊盘大小无要求),测试焊盘间的电阻不超过500欧.

          [image: image1.png]Test Coupon

|€— 20 mm —p|

7
Carbon test path /
2mm

Copper pads
(t.b.d. by supplier)




3. 阻焊、字符:
1) 阻焊桥不能开通窗；无要求时，阻焊颜色为绿色哑光油墨，顾客接受如下阻焊油墨型号（预审与CAM均需要在EDS系统中录入所使用的阻焊油墨型号）：
	颜色
	光泽度
	是否含卤素
	型号
	品牌

	绿色
	亮光
	有卤
	LP-4G/G-05A
	南亚

	
	
	
	HSR-200 GK01SH
	海田

	
	
	
	PSR-4000 G23K
	太阳

	
	
	无卤
	LP-4G/G-91
	南亚

	
	亚光
	有卤
	PSR-2000 MT
	太阳

	蓝色
	亮光
	无卤
	LP-4G/B-50
	南亚

	
	亚光
	有卤
	R-500 MBLH
	永胜泰

	黑色
	亮光
	无卤
	PSR-4000 EG23
	太阳

	
	亚光
	无卤
	PSR-2000 ME8H
	太阳

	红色
	亮光
	有卤
	LP-4G/R-36
	南亚

	白色
	/
	无卤
	R-500 WH
	永胜泰

	黄色
	亮光
	无卤
	LP-4G/Y-31
	南亚


2）如下图2.jpg阻焊开窗，可按文件制作。
[image: image8.wmf]2.jpg


     解释：a.只在拼板上, 只有一个, 具体位置在焊接夹持边上,靠近板边,大小为50*3mm, 阻焊开窗, 下面没有任何焊盘,钻孔,字符.   b）只在单板内部, 大小为 6.5*3.5mm, 阻焊开窗区域.
3）如下图3.JPG,部分阻焊没有开窗，需要与顾客确认
[image: image9.wmf]3.jpg


4. 外形、拼板:
     1) 工艺边上允许增加流胶点和分流点,周围5MM范围内不允许有图形
2)公差要求：
A） V-CUT( 顾客要求的V-CUT角度不可更改，如要更改必须确认:)
               板材                   余厚及公差                            板厚

               FR4         板厚的1/3，最小0.3mm，最大0.8mm，公差+/-0.1mm   无

               CEM3                  0.65+/-0.1mm                           1.6mm

               CEM1                  0.65+/-0.1mm                           1.6mm  

               MCPCB                 0.65+/-0.1mm                           1.5mm 

               机械公差：(见下图)：
       [image: image2.png]+ el
O oo O
. @)
ale =
D
O
Y
]

I X ¥ ¥





  上图中：     标识                尺寸                      公差要求
                B                                           +/-0.15mm

                C                  无                        +/-0.1mm 

                D                直径≦3.6 mm               +/-0.15mm

                E                直径≦3.6 mm               +/-0.08mm

                                 直径>3.6 mm                +/-0.15mm

                F                  无                        +/-0.25mm   

                G                                            +/-0.1mm

                H                  每100mm                 +/-0.025mm

                NPTH              直径≦6 mm               +0.1mm 

                                    直径>6 mm               +0.2mm

              顾客指定参考孔        直径≦3.6 mm            +0.05mm

                PTH                直径≦0.4 mm(VIA)       +/-0.1mm

                                    0.4到2.0mm             +0.1mm

                                    直径>2 mm               +0.15mm

               PTH SLOT            宽方向公差              +0.2mm

                                     长方向公差              +0.3mm     

               板厚                                         +/-10%(小于1MM板厚时，需要与顾客确认板厚公差)

               其他                                         +/-0.15mm
       如果顾客在制板说明中没有说明依据A5E02020200 或  SN 71505时,则按如下机械公差控制
  [image: image3.png]



上图中：

 a        外形公差:                                          小于等于500mm，公差-0.3mm,大于500mm,公差-0.4mm

 b、m     安装孔(mounting holes)

中心到边框距离                                       公差+/-0.15mm

d     槽                                                      公差+0.20mm

k     PTH                         小于等于2.0                 公差+0.15mm

                                  大于2.0mm                    公差+0.20mm

i    NPTH                         ≤ 6.0mm                  公差+ 0.1mm
> 6.0mm                   公差+ 0.2mm
c   安装孔(Diameter of mounting holes)                     公差+ 0.05mm
               板厚                                         +/-10%(小于1MM时，需确认板厚公差)

               其他                                         +/-0.15mm

g    PTH孔间距               <600mm                公差+ /-0.08mm  
 

h    PTH与NPTH孔间距        <600mm                孔径小于等于3.5mm  公差按+ 0.08mm 

                                                    孔径大于3.5mm     公差按+ 0.2mm
5. 其他:
若有如下图中红色弧时，直接按照文件中的设计制作即可，不需要铣槽
            [image: image4.png]Lz_l‘l
J 5
]
i N 2]
;:I[:}

N g o L (—

J

?
J
3

i
i

 E

|





6.ERP注意项:
  删除
7. 对于NOPE：在没有与客户确认情况下不可更换材料
8. 对于阻抗板，顾客要求提供阻抗测试条
9. 100%回流焊要求：4层及4层以上板需要在外层AOI后加烘板流程，烘板后加回流焊流程。如下

外层AOI-烘板（150°，2H）-回流焊（注：此要求只适用于刚性板）
10.翘曲度：无要求时，按最大0.7%并且翘曲高度不能超过2.4mm
预审部分： 
    1.板材、叠层：
     顾客要求板厚公差超公司能力时，需要与顾客确认；
     客户在制板文件中对TG值（非无卤素材料）有具体说明时，TG150材料但没有指定材料具体型号要求时请统一用联茂IT-158。我司工艺规定的“表面工艺为无铅喷锡使用高TG”时，请也使用联茂IT-158材料(工艺陈黎阳经理评审已通过)。

我司工艺规定的以下条款使用高TG时，可用TG170材料,没有指定材料具体型号要求时,可使用公司主推的高Tg FR4材料材料,但是高TG材料成本由公司承担。
	a、内或外层完成铜厚≥3OZ

	b、层数≥12层

	c、成品板厚度≥3.0mm

	d、板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜0.8mm

	e、小于等于0.5pitch板

	f、盲埋孔

	g、凹蚀订单


TG170材料但没有指定材料具体型号要求时可使用公司主推的高Tg FR4材料。

NP更改单：在客户没有要求更改材料或给PCN的情况下， 材料不可做任何替换
2.验收标准：SN71505 Edition 2015-10（包含IPC-III级标准）
4.表面处理代码：

    代码795，就是沉金；782就是沉锡；799就是无铅喷锡； 其它代码请EQ前找销售确认清楚
 5.若顾客有：[image: image5.png]B) area for quallty control markings: 100 % component slde




 要求，则在顾客指定位置加电测章,无需与顾客确认.当顾客无电测章要求时，默认在板边划线
        6.对于顾客说明中存在“maximum operation temperature Tmax= XXX degree C”,需要复核此温度是否符合UL认证中的温度。
         [image: image6.png]area for U_-manufacturer’s emblem and type mark
as registered by U _(in_solder resist) :
maximum operating temperature Tmax = 130 degree C




 7.预审注意项:

沉锡板，如板内存在开小窗，为避免孔环掉油品质问题，只能采用绿色或绿色亚光阻焊油墨，需走超粗化线，分配至P1或P2厂制作（P3无超粗化线） 
8.EQ注意事项

1）EQ文件名需要按：客户型号+FP生产型号命名，例如：EQ- A5E51346899-AA (4V2YQ05ZA0).

2）所有EQ邮件中，只附一个EXCEL确认文件，其他附件(包括叠层）以插入图片的方式插入到EXCEL文件中

CAM部分： 
         1. 当外层基铜小于等于35微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于50UM
       当外层基铜小于等于70微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于60UM

       当外层基铜小于等于105微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于80UM

       当外层基铜小于等于140微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于100UM

       若外层基铜为12um，阻焊高度与SMD焊盘高度之差≤10微米

       若外层基铜为12um，且板中有小于等于0,65mm pitch，则顾客要求该PITCH处，阻焊超出焊盘高度≤10微米
2. 不接受打叉板
3.如下图所示情况，不允许更改顾客阻焊大小（正常补偿除外）

[image: image7.png]riginal Gerber data

,/,,

Original Gerber data

Nonconforming

If the solder pad is defined by a solder mask opening, this opening must not be
modified by the manufacturer (Solder Mask Defined Pad).

7




4. (删除)
5.满足SN71505 Edition 2015-10的同时，也要满足IPCIII级标准

6. 表面处理为沉锡且孔环有开小窗设计时按如下要求制作：



6.1 流程设计：前工序——外层AOI——烘板（150℃   2小时）——阻焊超粗化——（阻焊塞孔）——阻焊——字符——后工序

注意：静电喷涂订单不需要添加烘板以及阻焊超粗化流程，但需要按6.2条工程设计要求制作。



6.2 工程制作（只有静电喷涂订单需要按下表）：

[image: image10.wmf]2.jpg


� EMBED Package  ���





� EMBED Package  ���








[image: image11.wmf]3.jpg

[image: image12.png]mH HlfE sk #
R ———
WE T | P TR AR, IR AT B P1/P2 HAE; /
o WHE B, TS, JLERTT
XPH kg S/ A e SEvh 8 (B, Mg HyhaR | _ ' .
AR ) e AL RN 3M AR A7 i RS, s
ANGEMEH S AAAES8 D N o
BUNERN, W AR, Wi K
AMETTEER AN AR 6.5mil LA F, R4 a5 it kb i N - )
n : i . LURNTAT Yl e RV R (G SRRl RN
IR | AETRIR R 3.5mil LLE, FIRRERUEBRIGF | \ o
) ) JERe P R, ok T
B LEALHILA 3mil AL, B4 BGA AT #h




_1488173436/2.jpg
0 0 0 51 1 0 ] e ] T |

HiEEFHEE 2
FECEL T
i

othcaver

T |ASE@@211618-4





_1488104363/3.jpg
] ] (51 [ ] (1 (| (1 (] ] ] = [ ] (| 1 (]





