（C107）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| 六．（5） | 工程制作 | 20201113 | C107周波2020-10-23510017 |
| 六．（5）九．（1） | 工艺边、光绘贴片 | 20211029 | C107工艺边和mark点要求刘铃2021-10-27C107 |
| 公共部分： 一．（2）. 二．（3）.（5）. 三．（4）（5） 四．（6）.（7） 五．（6） 六．（5）（6） 七．（1）（4） 预审部分：一.二. CAM部分：一. | 线路、阻焊、字符、外形、确认回复 | 20220104 | 外协工序技术质量协议伦瑞法2021-12-16510017军品顾客质量要求评审表 |
| 公共部分第8点 | 增加白油块的要求 | 20230906 | 印制板喷码白油区设计加工外协技术质量协议童川2023-06-19510017军品顾客质量要求评审表 |
|  | 修改C工号白油块的添加要求 | 20231113 | 印制板喷码白油区设计加工外协技术质量协议童川2023-06-19510017军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

公共部分:

一．我司修改顾客的PCB文件时，以下情况需与顾客设计人员确认：

（1）修改元件孔径。

（2）修改线宽（特性阻抗板，我司在保证顾客阻抗值的情况下只允许将阻抗线宽调整±0.5mil）。

（3）添加线段和功能焊盘。

（4）删除线段和功能焊盘。

（5）修改外形尺寸。

二．线路

（1）若发现线路上有断线头，需与顾客确认。

（2）允许删除内层无电气连接功能的孤立盘。

（3）为避免外形加工时板边露铜或损伤线路及孔环，内外层线路和V-CUT掏铜的规则如下：

①内层线路、铜面、孔盘、焊盘离板边设计距离应满足:

- 层板≤6的板避铜≥13mil；

- 6＜层数≤12的板避铜≥14mil；

- 12＜层数的板避铜≥15mil；

②外层线路、铜面、孔盘、焊盘离板边设计距离应≥10mil；

③ 做V-CUT的板，内外层线路、铜面、孔盘、焊盘离板边设计距离应满足:

- 0.4≤板厚≤1.5的板避铜≥0.5mm；

- 1.5＜板厚≤2.4的板避铜≥0.6mm；

- 2.4＜板厚≤3.2的板避铜≥0.7mm；

如上述削铜导致内层线路、铜面连接线变细、断线或孔盘、焊盘破环时，应与顾客确认后，才能进行削铜。

（4）对于线路层尺寸为0的元素，需与顾客确认。

（5）对于线路网格板超能力时, 与顾客确认建议网格线宽改小或用铺实铜代替网格。

（6）对于外层线路图形分布特别不均匀，有孤立线、孤立盘的板，需与顾客确认增加铺铜（以免电镀不均匀）。

（7）线宽、线间距、孔盘环宽及最小孔径（一般情况下基铜为18μm或35μm）：

·线宽/线间距≥5mil，局部允许4mil；线到盘≥6mil；

·元件孔焊盘环宽≥6mil；

·过孔盘直径≥18mil，最小钻孔孔径为0.20mm；板厚孔径比≤8；

·隔离环宽≥11mil；

三．孔

（1）如无标注，设计焊盘直径≤钻孔直径的孔，需与顾客确认按照NPTH（非金属化）孔制作，同时删除 NPTH孔对应线路层上的焊盘。

（2）NPTH孔壁到线或铜的距离应≥9mil；若NPTH孔设计在大铜面上，则孔边距离铜面≥10mil。

（3）表面贴装焊盘上一般不能设计过孔（焊接时会漏锡），如果有这种设计需要与顾客确认更改为树脂塞孔。

（4）删除重孔需与顾客确认。

（5）所有孔都是成品孔径,若过孔无法满足,需确认允许缩孔。

四．阻焊

（1）距离金手指顶端2mm范围内的过孔作盖阻焊处理，应避免在此范围内放置元件孔。

（2）反光点处的阻焊按顾客设计的阻焊图形加工（如果反光点设计盖油，需与顾客确认）。

（3）文件中有阻焊上SMD焊盘时，允许修改阻焊图形，保证阻焊不上焊盘。

（4）若无特殊注明，阻焊图形按设计文件制作；如有BGA则BGA区域的过孔用阻焊塞孔处理。

（5）SMT焊盘间距≥9mil时，可保证阻焊桥；当无法保证阻焊桥时需与顾客确认按阻焊开整窗处理。

（6）文件设计≤0.55mm且盖油的过孔按塞孔制作，文件设计＞0.55mm的过孔正常开窗。

（7）阻焊厚度需≤60um，线拐角位置的阻焊厚度≥5um，线路表面的阻焊厚度≥10um，若外层完成铜厚≥2OZ需工艺评审。(已统一问客质量部负责人,客户不接受＞60um)

五．丝印字符

（1）板外的字符一律做删除处理。

（2）字符有重叠、镜像时，允许我司根据实际情况进行处理，情况严重的与顾客确认后处理。

（3）若无特殊注明，允许在顶层字符添加我司全套标记。

（4）为保证焊接及通断测试的可靠性，允许我司对上焊盘部分字符作切削或移动处理。字符、字符框距离焊盘应≥8mil，否则，允许切削字符、字符框。

（5）若有字符高度不足35mil、线宽不足5mil时，允许我司作适当调整。

（6）①此客户要求印序列号，具体的格式以销售或者顾客的要求为准。

②序列号需印在盖阻焊的铜皮区域,优先印在顶层，若顶层没有合适位置则印在底层，若没有盖阻焊的铜皮区域，则印在基材区域。

六．外形

（1）电路板外形按顾客的设计文件或图纸加工，顾客必须注明机械加工层，如文件与图纸不符时，需与顾客确认。按图纸加工外形时，图纸中会以一个孔为基准参考点标注尺寸数据，如果标注的尺寸数据与实际文件不一致，需与顾客确认。

（2）槽孔顾客需指明属性，如果没有说明，需与顾客确认槽孔属性，另外如果是金属化槽孔，需明确内层线路是否隔离。

（3）对于需V-CUT的板，顾客若无特别注明，需与顾客确认，按0mil的间距拼板，内外层线路、铜面、焊盘离板边设计距离均应≥20mil。

（4）对于桥连+邮票孔的拼板，若顾客无特别说明，则按照我司规范处理。

（5）①单板尺寸小于50X40mm的订单，都需要加工艺边，单条工艺边宽度设计8mm，客户无要求时，工艺边顶底层各加4个mark点，加在工艺边距外角的相对坐标6*6mm处,mark点旁边5mm处增加3mm的定位孔,定位孔只加3个；

②PCB板厚≤1mm，拼板后的尺寸不得超过80*80mm，PCB板厚＞1mm，拼板后的尺寸不得超过140*140mm；

③若单板的其中一边宽度尺寸超出客户限制板厚≤1mm不得超过80mm，限制板厚＞1mm不得超过140mm，超出限制的此边若为平齐边则不加工艺边或若为异形边则与设计师确认拼板方式；

④若单板交货，按上述方式执行无需确认，若单板无法满足尺寸，多拼板需与设计师确认拼板方式。

（6）客户无要求时,默认采用桥连邮票孔方式分板，桥连之间的间距不超过40mm，若为椭圆形板单板至少加4个桥连，优先加在半圆位置；若为圆形板,至少加6处桥连，且桥连位置对称，桥连设计按快捷常规方式添加，铣槽宽度优先按2.0mm，不做具体要求，要求不断板。

（7）当外形标注与实际文件相差＜0.1mm，按实际文件为准；当外形标注与实际文件相差≥0.1mm，请与顾客确认。

七．叠层设计

（1）多层板的成品板厚公差，若顾客无特殊注明，按下表处理：

| 成品板厚 | 对应成品板厚公差 |
| --- | --- |
| 板厚＜1.0mm | ±0.10mm |
| 1.0 mm≤板厚 | ±10% |

（2）四层或以上多层板，顾客对叠层的顺序如果没有明确说明需确认。多层板的层间介质厚度需满足军标的要求。内/外层铜箔厚度，如顾客无特殊说明，按照我司常规工艺要求生产。

（3）对于奇数层板存在翘曲风险，需与顾客确认更改为偶数层板；如果存在残铜率设计不对称影响翘曲度时，需与顾客确认增加铺铜或者放宽翘曲度要求。

（4）特性阻抗设计：

在计算阻抗时，允许我司对阻抗线宽调整±0.5mil（但需满足标准要求的最小线宽），以保证顾客的特性阻抗值，超出以上范围，需提出与顾客确认。

八、白油块

1）添加条件

A、C 工号印制板投产任务：除下表的不需要添加白油块，其余C工号需EQ与客户确认是否添加白油块及添加位置，板内无空间在工艺边上需与客户是否添加白油块；

| 序号 | 工号 | 序号 | 工号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C21006.1 | 8 | C21045.2 |
| 2 | C21006.2 | 9 | C21017 |
| 3 | C21040.1 | 10 | C21032.2 |
| 4 | C21040.2 | 11 | C21032.3 |
| 5 | C20038.2 | 12 | C21001 |
| 6 | C22004 | 13 | C21033 |
| 7 | C21045.1 |  |  |

B、非C 工号印制板投产任务：技术要求在工艺边上添加，添加方式按八.2）；未要求加在工艺边，需EQ与客户确认是否添加白油块及添加位置；

C、印制板设计任务:添加方式按八.2）；板内有空间需EQ与客户确认是否添加白油块及添加位置。

2）白油块添加方式

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 喷码白油区设计位置选取 | 双面设计喷码白油区，若因某面器件布局紧密无空隙预留喷印区时，则将喷码白油区设计在工艺边上。 |
|  | 印制板喷码白油区优先设计在基材或绿油上，其次在覆铜且开窗区域，禁止将喷码白油区设计标定在基材和绿油交界处； |
|  | 尺寸大于 50mm×40mm，喷码白油区必须设计在印制板表面上； |
|  | 尺寸小于等于50mm×40mm，若印制板表面有空间，则将喷码白油区设计在印制板表面上，若无，则将喷码白油区设计在工艺边上； |
| 印制板板面内设计喷码白油区 | 若印制板上有空间，喷码白油区尺寸大小优选7mm×7mm（+0.1~0.5），其次6mm×6mm（+0.1~0.5） |
|  | 喷码白油区内禁止设计丝印字符、过孔、布线、跨骑器件等遮挡和干涉区域 |
| 工艺边上设计白油区 | 若印制板上无空间，无法满足最小喷码白油区尺寸6mm×6mm（+0.1~0.5）设计要求，则需将工艺边扩宽至10mm，原工艺边上已设计的mark 点相对位置需保持不变，只对工艺边边宽进行扩展，喷码白油区设计在工艺边内侧 |
|  | ① 若工艺边上无Mark 点，则需在工艺边正、反面上添加Mark 点，按技术要求“印制板两长边添加10mm 工艺边，工艺边顶底层各加4 个mark 点，中心距工艺边外侧8X8mm 处”执行，Mark 点直径按1mm 标准设计； |
|  | ② 白油区尺寸为 7mmX7mm,位置选定在工艺边上两Mark 点之间； |
|  | ③ 工艺边边宽为d=10mm； |
|  | ④ 白油区与 Mark 点边到边间距为a=2mm； |
|  | ⑤ 白油区与工艺边外侧边距间距为 b=2.5mm； |
|  | ⑥ 白油区与工艺边内侧邮票孔或 V 型槽间距为c=0.5mm； |
|  | ⑦ 异形工艺边根据实际情况选定喷码白油区位置标定设计，白油区尺寸要求为7mmX7mm。 |

预审部分:

一.确认方式:

- 所有EQ需要通过邮件方式书面回复,才可以下线;

二.光绘贴片:

- 所有拼板订单,需勾选光绘、贴片文件,用于客户制作钢网使用; （注意:贴片层中需有mark点）。

- 若销售未提供客户邮箱,需重新通知销售提供,并录入到报价信息;

三.验收标准

验收标准执行国军标:GJB362B-2009。

四.标记：

制板说明中无要求时，加FP标记，加周期标记。

CAM部分:

1、在铣板备注：做外形文件时注意：非金属内槽需在直角的位置增加钻孔，保证直角的效果。(此处的内槽包含外形的内角)