（X118）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分第1点;MI部分第1点 | 出货报告及补油要求 | 20231118 | 料件质量保证马驰骋2023-11-14410165军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分:

- 出货报告

- a、最终产品检查报告
b、电性能测试报告
c、金相切片分析报告（交收态）
d、热应力测试报告
e、可焊性测试报告
f、剥离强度测试报告。

预审部分:

CAM部分:

MI部分：

- 外观检查备注：补油等非功能性修补每面不超过3处，双面不超过5处；

- 功能检验备注：金相切片分析报告（交收态）