（B49K）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	
	
	20181124
	标记

	FPC要求 1
	柔性表面要求
	20200630
	410001贺磊2020-05-21

	公共部分2.
	客诉预警
	20210303
	谢寻

	预审部分2.
	服务性投诉
	20210525
	谢寻

	公共部分3.
	耐压测试
	20220304
	谢寻

	预审部分4.

CAM部分2.
	特殊特性

更改排版
	20220527
	中航光电科技股份有限公司供应商质量管理要求补充协议（通讯与工业事业部）龚钊2022-05-21410001军品顾客质量要求评审表

	FPC要求 1
	外观检查
	20220607
	JPQS

	公共部分3.
	删除无需提供报告
	20220626
	谢寻

	公共部分4.
	增加凹蚀参数及要求
	20230414
	凹蚀管控PCN

	公共部分5
	HB5800
	20230522
	刘佳

	公共部分4.
	凹蚀改为等离子
	20231107
	崔爱华

	公共部分4.
	删除宇航级标准
	20231125
	崔爱华

	CAM部分3.
	客诉预警
	20231126
	崔爱华


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
公共部分：
1.标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

2.客诉问题点：孔位错误,设计文件与图纸标注不一致未反馈,此代码的尺寸标注需要逐个核实,抽测可能引发品质隐患。
[image: image1.png]5k0dia0]
cad
C—
Ca—
r—
cr—
r—
rT—
Cr—
CTe—
. —
Co—
| cr—
Cr—
Cr—
Cm—
—
CTm—
-
=
r—
C—
Corm—
oo
C—





3.耐压要求：

当客户要求层间耐压，未提供测试点时，预审按照耐压规则计算,满足客户要求的耐压值时无需确认,并把耐压值传递给CAM,CAM需编写耐电压测试流程,并在Panel添加耐压测试条。

4. 验收标准

当验收标准为国军标、航天标准时, 所有多层（大于2层）印制板需要钻孔后沉铜前增加等离子去钻污。(内控)

5. 检验标准

    当客户图纸中标注HB5800时,且未明确公差等级I、II,则孔径公差按下图红色框框此列执行,无法满足的确认。
[image: image2.png]1 KL
AR | LD LD fid B i
%
| ks F oM | F | b | b M| T
# # # #

0.1~0.3 +0.05 -0.05 +0.06 -0.06 +0.05
>03-06

+0.06 -0.06 +0.08 -0.08 +0.10
>06~<1 +0.07 -0.07 +0.11 -0.11 +0.10

-3 +0.10 -0.10 +0.14 -0.14 +0.12

>36

+0.12 -0.12 +0.18 -0.18 +0.15
>6~10

+0.15 -0.15 +0.22 -0.22 +0.18
> 1018 0 0 0

+0.18 -0.18 +0.27 -0.27 +0.21
> 18~30

+0.21 -0.21 +0.33 -0.33 +0.26
> 30~50

+0.25 -0.25 +0.39 -0.39 +0.31
>

s0-80 +0.30 -0.30 +0.46 -0.46 +0.37

> 80~120

+0.35 -0.35 +0.54 -0.54 +043
>120~180 +0.40 -0.40 +0.63 -0.63 +050
>180~250 +0.46 -0.46 +0.72 -0.72 +0.57
>250~315 +0.52 -0.52 +0.81 -0.81 +0.65





预审部分：
1.确认要求：

①（销售要求）该客户的所有订单发出的问题确认，文件及图纸修改，必须要求客户设计人员以邮件或者传真方式确认，其余电话，短信确认方式一律不接受。

②发出工程确认单后，需在10分钟内电话通知客户查收邮件。

2.验收标准：制板说明中无要求时，GJB362B-2009
3.特殊特性识别：

①、核对客户图纸是否有：C、C1、C2、C3...，等特殊特性标识，如有则在预审指示表单中注明有特殊特性产品控制要求，并切图给CAM；

②、批量单提交评审（批量单由销售在内单模版中备注，模块未提供时销售提前与客户沟通索要），并在评审单中注明工艺按客户模板制定PFMEA和控制计划。（PFMEA定义：过程潜在失效模式及影响分析）
CAM部分：
阻抗：此客户有阻抗测试的订单，每个阻抗测试条需加两组。
MI备注：

预审指示如有特殊特性产品控制要求，处理方式如下：

①、外形备注： 图纸标识“C、C1、C2、C3...”为产品的特殊特性，制作首件并100%测量特殊特性，记录首件实测值（适用于计量型数据，对计数型数据只要记录是否合格）；

②、终检备注：图纸标识“C、C1、C2、C3…”为产品的特殊特性，必须100%测量，并记录每批5个出货单元板的实测值，包括最大值和最小值。小于5块时，实测值全部记录（适用于计量型数据，对计数型数据只要记录是否合格）；

③、非尺寸类特殊特性也在相应工序备注：制作首件时图纸标注的"C、C1、C2、C3..."为产品特殊特性需100%检测并记录实测值（适用于计量型数据，对计数型数据只要记录是否合格）。如内层线宽尺寸，备注在内层酸性蚀刻和内层AOI。

3.客诉问题点：EB49K1II  B0客户型号预大过度，C0字符方向与A、B版本不一致，后续制作同一型号多个版本订单，客户型号的大小、字符方向处理参考A0版本。
FPC要求：
检验要求：

请在外观检查备注：客户要求柔性板表面光泽度需光亮，不接受哑色雾面。

