（X0RU）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分 | 1 | 20230506 | 410005、410010、110360、410022、410033PCB板材要按客户加工要求表里指定的板材加工刘欢2023-04-26顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.白油块 | 20221205 | 410005、410010、410022、410033X0KM,B4H3，X0QX，X0RU,X0H1增加白油块厚度、外观要求刘欢2022-11-04顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 1.叉板要求 | 20220105 | X0QX 、X0H1、 B137、 X0RU、B4H3所有型号不接受打叉板，出货前每包增加顶底层垫板贯丽梅2021-12-28X0QX 、X0H1、 B137、 X0RU、B4H3民品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 白油块

客户每块板上都有白油块设计，白油块厚度要求15-30μm，外观要求不能露阻焊，需保证平整，不能有凸起的条纹。

预审部分：

1.预审在系统填写板材型号时要按客户订单要求填写具体板材型号（如IT-180A），不能只填写FR4

CAM部分：

1.叉板要求：无论客户是否有要求都按照不允许叉板出货执行。