（V37P）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	终端0001
	2.标记1）2）
	20240302
	NL0003NL0003 ---RoHS 标记和电测章添加位置要求陈璐瑶2024-01-29顾客质量要求评审表

	共用部分
	2.标记2）3）
	
	

	FPC部分
	1.板边碳黑
	20211006
	V37P FPC激光锣板，不允许碳黑陈璐瑶2021-08-07NL0003/V37P民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	6.序列号
	20210423
	20210319工艺与客户确认的结果

	终端001
	8铜厚

13塞孔要求
	20200707
	NL0003/V37PV37P终端 0001---ASML通用说明更新陈璐瑶2020-07-02顾客质量要求评审表

	GY4
	(阻焊型号为Probimer 52请按照绿色亚光制作)
	20190320
	V37P20190320

	预审4
	电测章
	20190305
	V37P20190303

	Gy4
	共性问题处理
	20181213
	V37P20181209

	Cam1
	打叉
	20181114
	V37p20181113

	终端
	长相
	20181105
	Xs.

	终端0001
	使用公司主推的高Tg FR4材料
	20180921
	销售

	共用3
	
	20180907
	V37P20180909

	预审2（2）
	ROHS
	20170414
	V37PV31F20170420

	预审部分3
	阻抗
	20160728
	V37P20160743

	共用部分2；预审部分1,2
	标记；step，阻抗
	20160722
	V37P20160736

	共用 2
	标记要求
	2016.04.08
	V37P20160406

	共用部分1,终端0001
	表面处理,沉锡
	2016.03.24
	V37P20160340

	V37P-0001
	终端ASM
	2016.03.15
	ASML manufacturing_specification.pdf


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分： 
1.表面处理:
       沉锡:        1-1.4微米
2.标记要求：
1)客户制板说明中没有要求时，不允许加无铅标记。

2)客户设计文件中标记了“PLACE LASER MASK”字样的位置是客户要求镭射二维码的，这里的“PLACE LASER MASK”请删除，这里需留白，不要添加任何字符。
3)客户无要求时，标记添加位置要与客户EQ确认，不可随意添加。

[image: image1.png]



3. 顾客文件：

    如客户文件中有pattern classification:class 3 或4或5或6或7或8或9或10时，可不用理会，此为客户PCB设计等级
4.共性问题处理

      ①如下图所示，当客户制板说明中提到的阻焊油墨型号不是快捷常规的阻焊型号时，请选用相同颜色的快捷常用型号油墨制作，油墨要满足IPC-SM-840C Class 2. (阻焊型号为Probimer 52请按照绿色亚光制作)
                [image: image2.png]SOLDERRESIST

PHOTORESIST
TOP + BOTTO!

VIA’S NOT COVERED





       ②如下图所示，当文件中设计的字符字、阻焊字和蚀刻字三者重合，或同样的标示在每一层都有时, 请按照删除字符层的标识，保留阻焊层和线路层的标识制作。

                             [image: image3.jpg]



         ③如下图所示，当客户提供如下说明时，请按照盖电测章要求处理。

          [image: image4.png]Evidence to show that the PCB is tested according the IPC-9252B shall be marked on the PCB.
The marking information shall be permanent.




5.电测章：

     客户对电测标记无要求时，按公司默认方式在板边划线， CAM在ERP终检处备注：经电测后合格的板，请在交货单元板边划线。
6.序列号

序列号允许断号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步
终端客户（ASML）增加如下要求：终端顾客代码：V37P-0001(该要求等级大于V37P)，该要求来源于ASML manufacturing_specification.pdf
  1.优先等级：

           订单说明   >  制板说明（TPD）>  部分顾客要求（部分顾客要求摘录于顾客D000124477-04协议）

  2.标记：

1）加快捷全套标记（包括周期，周期格式为：YYWW），满足无铅时，加无铅标记,顾客制板说明中无位置要求时，需EQ确认添加位置
2)客户设计文件中标记了“PLACE LASER MASK”字样的位置是客户要求镭射二维码的，这里的“PLACE LASER MASK”请删除，这里需留白，不要添加任何字符。
                 [image: image5.png]“® E204460 2

@FPE‘B g /



[image: image6.png]



3.板材：
          顾客制板说明中PCA PRODUCTION CLASSES 按如下使用板材

          STANDARD             用普通FR4      

          MID                  用中TG   
          HIGH                 使用公司主推的高Tg FR4材料
  4.叠层：顾客说明中无层间厚度要求时，层间厚度最小125微米

  5.线路：板内不允许加流胶点或分流点，若需要加时，需要与顾客确认。工艺边按我司常规铺铜。
           微孔不允许破盘

           内层允许删除非功能性焊盘

  6.阻焊：

          说明中无阻焊颜色要求时，使用绿色哑光阻焊；铜面上阻焊厚度范围为：10-30微米，线路拐角处阻焊厚度最小7微米

  7.字符： 
          说明中无字符颜色要求时，使用白色字符油墨

  8.铜厚：
          若存在树脂塞孔并电镀平整时，树脂上电镀铜厚(盖覆铜)需要大于12微米；压接孔孔铜厚25-50微米；
  9.表面工艺：
沉金Ni：4-7微米，Au：0.05-0.1微米

沉镍钯金Ni：4-7微米，Pd：0.05-0.3微米，Au：0.02-0.06微米

沉银                         0.2-0.6微米

沉锡                         1-2微米(该终端与V37P沉锡厚度要求1-1.4微米矛盾,请以1-1.4微米为准)
 10.板厚及公差：

板厚公差为板厚的+/-10%，板厚小于１mm时，需与顾客确认按+/-0.1mm

 11.BGA处过孔要求:



BGA处过孔双面开大窗或双面开小窗不能按照快捷规则删除开窗，需要与顾客确认。

 12.拼板：



顾客禁止使用V-CUT和邮票孔，只能使用桥连方式
13.塞孔要求：

双面塞孔，塞孔深度＞60%

预审部分：
1.顾客GERBER:

  当客户提供了4个step模块时，工程师预审此类模板的PCB板时可以只使用PCB和Production 2个模块，不再与客户EQ确认。 

[image: image7.png]peh copy.

panel

lcoduct io:

SO

(ss .p)

sst

(sp_,p) spt_naa

(sm_,p)

(sm_,p)

st

smh

ML

(drl,p)

d12

(rt ,p)

rout’

(doc, p)

assemt.

(sig,p)

pch

(sig,p)

panel





2.顾客说明：

   ①如下图所示，客户在阻抗一栏中填写了:Yes，但是未提供具体的线宽，阻抗控制层及阻抗值等信息，

[image: image8.png]limpedance board

s




工程预审此类要求的PCB板时，可忽略阻抗要求，不再与客户EQ确认，有叠层要求的按要求控制叠层，无叠层要求的直接按我司常规叠层即可。
  ②针对客户代码V37P (不包括V37P-0001),现需增加以下要求：

当客户文件出现以下说明或有GSA-02-5481 Manufacturing Criteria for RoHS-compliant Electronics.pdf时，我们

则需要加ROHS标记，ROHS标记优先位置顺序为顶层阻焊层靠近UL logo的位置，如果空间不够或板内没有加UL标记，则ROHS标记可加在顶层阻焊层附边位置(预审指示给CAM)。

[image: image9.jpg]Enviromental

ST P

GSA 02 5481 b, Morufocturing oriteria for
ROHS complisnt eleotronics





3.阻抗:

 ①当客户同时对叠层和阻抗有要求时，请以满足客户叠层为先，若同时能够满足顾客叠层和阻抗要求,则无需确认.

 ②当客户同时对叠层和阻抗有要求时，若无法按顾客叠层达到顾客阻抗要求,不允许调整顾客叠层结构，可以调整线宽/线距来满足阻抗要求（调整线宽/线距超过1MIL需要确认）。

    ③客户无叠层结构要求，有阻抗要求，根据我公司的叠层设计要求，能满足顾客阻抗要求时,则不用确认;无法 满足顾客阻抗要求时,按我公司叠层规则计算出阻抗值即可,但要与顾客确认叠层及阻抗.
4.电测章：

①客户提供如下说明时，请按盖电测章处理，预审指示CAM加盖电测章。

[image: image10.png]3 Electrical test.

Bare board testing shall be performed in accordance with IPC-ET-652,
ASML deliverables : - 63434381_0x_110_90x_odb.tgz

Evidence to show that the PCB is tested according the IPC-ET-652 shall be marked on the PCB
‘The marking information shall be permanent and be capable of withstanding the cleaning procedures. For
more information see board specification.






②如下图，客户要求电测按TPD 160 sheet 要求制作时，预审指示CAM加盖电测章。
[image: image11.jpg]v e —n
151 Bure board Test

Thes

1500 Tpd shest 160




CAM部分：
1.打叉要求：
  多拼多种（大于等于2种）拼板，不接受打X板
FPC部分：
1.板边碳黑：不允许出现目视明显的碳黑（工程备注，并发工艺评审具体制作方法）

类似如图这里的字符要删除，留白





类似如图这里的字符要删除，留白








