（A009）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	顾客协议编号

	公共部分3.
	工程制作
	20180816
	/

	预审部分1.2
	
	20181124
	标记

	公共部分1.2.3.4.5.6
	线路、阻焊、钻孔、外形、字符、金手指叠层、过孔工艺
	20220315
	TSZ-2022-JX-002 PCB 外协加工质量保证协议叶小亮2022-02-21

	公共部分6.5）
	外形
	20220418
	

	公共部分4.②6.5）
	树脂塞孔、外形
	20220427
	李坤20220427

	共用部分2.④、
	开窗漏线、漏铜
	20221230

（崔爱华）
	TSZ-2022-JX-002 PCB外协外包加工质量保证协议1.3李坤2022-12-02420016军品顾客质量要求评审表

	公共部分1.6.1、2.5、3.6、3.7、4.4、6.1、6.2、8；CAM部分6、7、8；MI部分1
	验收等级为IPC时，线路避铜、阻焊桥、过孔属定义、无BGA过孔处理方法、字符处理方法，电测章与军品不一致的地方
	20240306
	PCB外协外包加工质量保证协议1.0（核对民标后）孙菲2024-02-29420016军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。未注明验收等级的针对所有的验收等级产品
共用部分：
线路:

断线头需要与顾客确认；
网格间距小于6MIL（18、35基铜），网格间距小于8MIL（70UM基铜），允许填实网格或改小网格线宽以达到间距要求；

同一网络的间隙＜4mil时允许填实；
内层孤立焊盘允许删除；

焊盘与导线的连接面积太小时，允许加泪滴；

外层线路
6.1若外层线路铜离板边距离<8mil时，则允许削铜皮8mil，以免外层露铜。（针对验收等级非IPC级）
6.2外层线路距板边＜10mil 时，允许削铜至离边 10mil ，如须做 V-CUT 而铜离 V-CUT 线距离＜20mil 时，允许削铜至 20mil。如果削铜会造成线变细或断线、 焊盘变小、 变形或伤破 孔时EQ 确认。（针对验收等级为IPC级）

内层板边避铜<20mil时，则允许削铜皮20mil。如果削铜会导致线细或断线、焊盘尺寸变小、变形或伤破孔时，需与顾客确认；
对线路层上尺寸为0的元素，默认修改为6mil；若为焊盘，需与顾客确认是否保留；

在局部位置不满足间距要求的情况下，允许对走线位置做≤1.5mil的移动，以满足间距要求（差分阻抗线路不得移动）。

阻焊:
此顾客的订单SMD之间需保证阻焊桥，如果无法保证需与顾客确认；

若BGA设计开窗比盘小,需与客户确认；

电测章要求:
1)若顾客没有特别说明，优先在底层阻焊基材区设计阻焊开窗4*5mm，电测印  盖在此开窗内，工卡图纸表明具体位置，如果底层阻焊没有位置设计开窗，可以设计在顶层阻焊;

2)若阻焊层无基材区，允许位置更改为盖油的铜皮区(优先BO层)的字符层，丝印框采用10mil线，丝印框大小5mm*6mm。

3)若整板均无位置，可以不加开窗，按正常制作，工序板边划线。

④若反光点焊盘开窗露线，则允许切除上线部分开窗，以保证导线不露铜；若反光点焊盘开窗露铜皮，则允许削铜皮。若NPTH孔阻焊开窗露线或露铜皮，则允许切除上线或铜皮部分开窗，以保证导线或铜皮不露铜。

⑤SMD焊盘间距≥7mil时需有绿油桥，＜7mil时则一律开整窗 （如果有＜7mil又要求有绿油桥则有特殊说明 ) ；对无法制作绿油桥的，需 EQ确认（针对验收等为IPC级）
钻孔:

孔盘等大且无电性能连接的孔按照非金属孔制作，无需确认；

孔盘等大且有电性能连接的孔参照军标要求加大焊盘处理；按此建议确认；

NPTH孔对应线路层上的焊盘均可删除，如NPTH孔落在大铜皮上，则孔内无铜，孔口不露铜。NPTH孔到线路的距离≥9mil，如距离＜9mil则可移线或削铜皮以满足9mi要求，削铜＞9mil需与客户确认；

若有重孔时，则删除重叠的小孔。

当板内存在0.46mm和0.56mm的孔时,按照压接孔控制公差+/-0.05MM。

客户资料中未注明是 NPTH 孔的按 PTH 孔处理（针对IPC验收等级）
对于其他格式设计文件（指客户提供的PCB文件），过孔按“ via ” 设计系统默认属性判断（针对IPC验收等级）
过孔工艺:

若存在BGA，顾客无明确要求时,以矩阵最外侧BGA的焊盘边缘外扩1MM范围内的过孔全部删除开窗塞孔制作；
此客户默认做树脂塞孔，若不做树脂塞孔，需与客户确认；
若贴装焊盘中设计有过孔，必须做树脂塞孔或者更改设计。
无BGA 的板，过孔的阻焊开窗按设计文件制作（针对IPC验收等级）
金手指:

对于客户无特殊要求情况下，金手指倒角深度0.5mm，角度取45°；

若金手指单个开窗，需修改为开通窗；

距金手指顶端1.0mm范围内的过孔盖油塞孔处理。

工艺边:
1）对于需加工艺边的板，客户设计文件若无标注工艺边宽度，则工艺边宽度默认为5mm。工艺边允许铺铜或加铜豆；
2）对于需V-CUT的板，客户若无注明，则按V-CUT角度30°处理，当削到盘或线时，可采用20°处理；若削到走线、 SMT 焊盘尺寸变小、变形或伤破孔需 EQ 确认

[image: image3.png]V-CUT

BEKHhie"

V-CUT





3）0.8mm≤板厚＜1.6mm时, V-CUT余厚按0.4+0.15mm控制；1.6mm≤板厚≤2.5mm时, 余厚按0.5+0.15mm控制;

[image: image1.png]V-cUT L BIAERIBR/AES (mm)

HRPCRIKEg |

C1 #E<1.0 1. 0KRE<1. 6 1. 6 <2.4 2.4<#E¥<3.2
20° 0.3 0.36 0.42 0.47
30° 0.33 0.4 0.5 0.59
45° 0.37 0.5 0.64 077




4） V-CUT线的垂直边最大尺寸不应超过16″(即406.4mm)。

5）对于需要加桥连邮票孔的板,若客户无指定要求,默认按下图方式桥连设计。板厚≤2mm，无要求时（不需要确认），默认按照如下图效果桥连及邮票设计，单板间及单板与工艺边间的铣槽宽度为2.0mm，邮票孔孔径0.5mm，孔壁间距0.3mm，桥连长度5mm。单元板之间的桥连上请加两排邮票孔，单元板与工艺边间的桥连请靠单元板侧加一排邮票孔；每条边所加桥连的间距在75mm左右，邮票孔避开板内图形线路2mm以上，这两项要求无法同时满足此要求时，可适当调整桥连位置，桥连数量需要保证强度不断板；

板厚＞2mm，按照此方案提出确认。

[image: image2.png]5.000245, DY=

,D=5.000245




工艺能力:

下述表格中“项目”内容，若设计无要求时，以表格中项目对应能力要求执行，不满足生产能力时，与设计师确认。

若设计文件或加工说明与下表矛盾时，按当批次提供的设计文件或加工说明要求为准。
	序号
	项目
	能力要求

	1
	最小钻孔直径（mm）
	0.20(优先≥0.25)

	2
	成品孔径精度（mil）
	±3  （压接孔为±2）,过孔不做要求

	3
	异型孔（槽）精度（mm）
	±0.15

	4
	最小过孔焊盘单边（mil）
	4

	5
	最大钻孔板厚比
	1:12.5

	6
	最大成品尺寸（inch）
	23*35

	7
	成品板厚范围（mm）
	0.21-6.0

	8
	绿油桥最小宽度（mil）
	3.8（IPC级为4）

	9
	绿油最小单边开窗（净空度）（mil）
	1.5(补偿前)

	10
	BGA下过孔处理
	过孔树脂塞孔、表层覆阻焊剂

	11
	最小绿油厚度（um）
	5(线路或孔口拐角处)

	12
	阻焊
	绿色

	13
	最小字符高度（mil）
	23（IPC级为25）

	14
	丝印字符颜色
	白色

	15
	干菲林封孔能力（mil）
	≥8

	16
	机械加工精度（mil）
	±4

	17
	V-CUT 位置精度（mil）
	±5

	18
	V-CUT角度精度（°）
	±5

	19
	V-CUT两面对准精度（mil）
	±5

	20
	板厚尺寸公差要求（mm）
	±10%（板厚≥1.0）；±0.1（板厚＜1.0）

	21
	板外形尺寸公差要求（mm）
	±0.15

	22
	表面处理方式
	铅锡涂覆  热风整平、化学沉镍金 任一


外形：

外形的内角≥0.4mm 的弧度。（针对IPC验收等级）
预审部分： 

1.标记：

制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

2.验收标准：

制板说明中无要求时，按照GJB362B-2009

3.问客要求:

工程确认单上必须要有审核人姓名，模版必须使用公司内部统一的Excel模版。

4.通用要求: 

顾客无要求时，默认处理方式为喷锡(HASL) 、阻焊剂颜色：绿色、字符颜色：白色。
5.叠层设计:

客户提供的层叠方案不能满足阻抗要求时，允许在以下范围内调整：

介质厚度调整+2mil，线宽调整+1mil。
6.拼板:

对于需要加工艺边的板，客户未明确说明宽度时，默认按照5mm宽度设计。

CAM部分：
1.字符：

1)板外字符按删除处理;

2)字符有重叠时，少量则允许移字符，多时需要与顾客确认；

3)字符不允许上元件孔焊盘和SMT焊盘；
4)若有字符在大的喷锡面上，允许字符上喷锡面。

5)字符距SMT焊盘间距不足时，字符残缺不超过整板10%或30处可以接受(两者取最大值) 。

6）允许字符上过孔焊盘，如有字符入孔且数量较多时，应 EQ 确认。（针对IPC验收等级）
7）字符线宽不足 5mil允许改为 5mil 。（针对IPC验收等级）
8）字符边缘距线路焊盘须≥ 8mil 以上，允许少量字符缺损，但要仍可辨 ；若缺损数量较多或字符模糊无法辨认的，具体处理方式须 EQ与客户确认。（针对IPC验收等级）

MI部分：
1、当板内无合适位置添加电测章位置，电子测试、外观检查备注：通过板边划线的方式标识测试合格。（针对IPC验收等级）
