（G1GP）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mi部分 | 外观检查 | 2022-11-14 | G1GP验收标准要求李俊仪2022-09-29新代码 410130 旧代码 G1GP军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分1~7、MI部分2~4 | 标记、验收等级、板材、过孔工艺、出货报告 、翘曲度、金手指类 | 20240320 | QA-POM-016-A0 印制板类零件控制要求(1)李俊仪2024-03-12G1GP/410130军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

- 客户无要求时，不添加公司任何标记及产品追溯标识

- 验收等级

- 客户无要求时，默认IPC-6012 II级

- 板材

- 板材按客户要求，未经客户允许不得替换料。

- 过孔工艺

- 接地（与铜面相连）过孔树脂塞孔；非接地过孔正常表面处理

- 出货报告

- 阻抗测试报告(订单有阻抗要求时)

- 阻抗条(订单有阻抗要求时)

- 板材COC报告

- 绝缘电阻测试报告（金手指类必须提供，非金手指订单按客户要求）
5）耐电压测试报告（金手指类必须提供，非金手指订单按客户要求）
6）耐盐雾测试报告（金手指类必须提供，非金手指订单按客户要求）

- 翘曲度（非金手指订单，金手指类按订单）

- 板厚≤1.2mm，翘曲度≤1.2%；

- 1.2mm<板厚≤1.8mm，翘曲度≤1.0%；

- 1.8mm<板厚，翘曲度≤0.8%；

- 金手指类

整板沉金，局部外露部分镀硬金。

预审部分：

CAM部分：

MI部分

1、外观检查备注：

1）不接受假性露铜及其它露铜；
2）板边单边不超过5处明显缺陷，边缘豁口不超过1mm；
3）有金手指时备注：表面无目视凸起；接受轻微擦伤，不接受划痕导致裸漏基材、露镍或铜，单个金手指数量不能超过2个，划痕/凹痕长度不超过单面不超过1/5个金手指。

2、当有阻抗要求时，外形、阻抗测试备注：提供2个阻抗条；

3、外形、外观检查备注：微粘膜50个1张整齐排列，交两块阻抗条（有阻抗要求时）。

4、内包装备注：交两块阻抗条（有阻抗要求时）、阻抗测试曲线图（订单有要求时）。