（X0LF）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20190104 |  |
| 公共部分1 预审部分2.3. | 拼板 过孔工艺 | 20220326 | X0LF工艺边框加工通用技术要求曹常瑜2020-03-10顾客质量要求评审表 |
| 公共部分1 | 拼板 | 20220409 | 谢寻 |
| 修改公共部分1图片1、2、3；修改预审部分2.3. | 拼板 过孔工艺 | 20240221 | 加工工艺要求2024.2鲁欣2024-02-01X0LF军品顾客质量要求评审表 |
| 修改公共部分1图片1 | 修改工艺边上mark点与通孔的距离 | 20240223 | 加工工艺要求2024.2鲁欣2024-02-01X0LF军品顾客质量要求评审表 |
| 修改公共部分1图片1，补充10点 | 替换图片1、完善工艺边的添加 | 20240426 | 崔爱华 |
| 共用部分第1点；MI部分第1点 | 替换原三张图纸；对Mark点处理补充说明 | 20240518 | 崔爱华 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 拼板:

- 当销售助理在内单模版备注:” 请按照客规要求拼板”,预审需按照如下图纸设计拼板,多拼板时需确认大致效果图并指示给CAM。

预审部分：

- 1、标记:

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期;

- 2、拼板:

- 因客户可能外发设计,设计与图纸要求不一致,拼板问题、工艺边问题不要找设计师确认，与客户采购王工（雪梅）13992820004确认(具体以提供的图纸为准)

- 3、过孔工艺：

- ①当过孔距离贴片焊盘间距≤0.2mm及打在贴片焊盘上，过孔取消开窗按树脂塞孔+cap电镀制作；

- ②当过孔距离贴片焊盘间距＞0.2mm时，且客户要求过孔正常开窗时，需保证过孔焊盘与贴片焊盘之间存在阻焊桥。

CAM部分：

MI部分：

- 1、工艺边出货板且表面工艺非OSP时，1）表面工艺工步备注：工艺边的mark点贴红胶带保护；2）外观检查/功能检查备注：工艺边Mark点裸铜出货。