（C001）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| 共用部分：1 | 工程制作 | 20200930 | 510005周波20200927 |
| 预审部分第2点；CAM部分第3、5点；共用部分第3~14；预审部分第3点；FPC第2点；MI部分2~5点 | 删除预审部分第2点验收标准；删除CAM部分第3点V-CUT，第5点低阻测试要求；增加验收标准、阻焊字符、板材、公差、工艺边、翘曲度、钻孔、背钻、QJ产品过孔工艺、加工文件、拼板、出货报告、产品标识；预审部分增加EQ的表达方式；FPC增加点胶要求；MI部分增加过孔阻焊塞孔要求、校平、低阻测试、点胶 | 20240528 | 印制电路板加工V3陈茂2024-04-15510005军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.(客诉问题点)

1.1顾客要求核实板内是否有客户型号（顾客PN号）,没有客户型号时需反馈；

1.2 客户型号中非“|”竖线的差异,预审需核实客户型号是否与EDS系统保持一致，不一致时需与客户确认改为一致,并指示CAM。

2. 所有与客户的确认信息都采用如下格式：（预审需要注意，CAM发确认单需做好备注）

- 3.验收标准

- 刚性：Ⅰ级：QJ831B-2011/QJ201B-2012；刚性：Ⅱ级：GJB362C-2021；

- 刚挠&挠性板：GJB7548A-2021

- （客户的加工零件图中“等级标记” 栏，及任务订单中的“等级” 字段会注明I级或II级，图纸质量等级标识与订单要求不一致时，需EQ确认）

- 阻焊字符

- 阻焊默认绿色（优选亮光），字符默认白色

- 板材

- 1）新品要求高Tg FR-4玻纤布基材/P片，老品不改；

- 2）未经客户同意，不允许替换料

- 公差

- 无要求外形尺寸按照 0/-0.2mm,板内非金属化槽尺寸按照 +0.2/0mm，金属化槽按+0.3/0mm控制，压接孔公差+/-0.05mm

- 工艺边

- 1）客户图纸无工艺边要求时，增加工艺边需EQ

- 2）增加工艺边时，如板内有 MARK 点，工边上可不添加MARK点；

- 3）余厚：板厚≥1.5mm的，最大残余厚度≤ 0.8mm；0.8≤板厚<1.5mm，余厚为板厚的一半；板厚<0.8mm建议取消使用V-CUT ,使用邮票孔连接（邮票孔边与外形中心相切），邮票孔孔边到孔边距离≤ 0.4mm；

- 4）允许在工艺边上增加定位孔，注意防呆;

- 5）V-CUT 中心线是印制板外形;

6）刚性板客户文件中有工艺边设计的，非矩形外形边与工艺边之间有桥连设计时，需要采用桥连处跳V-CUT方式制作:

A）如果文件中桥连的跳V-CUT设计间距超工艺加工能力时需提出确认；

B）如果是矩形边与工艺边相连，则V-cut须按整板贯通制作；

C）如果设计文件是非矩形外形且没有工艺边设计，需与顾客确认是否需要增加工艺边并采用桥连跳V-CUT方式制作；

- 钻孔

- 图纸中孔数孔径与光绘文件不符合的，以光绘文件为准

- 背钻

- 图纸没有背钻要求，不得擅自采取背钻工艺

- QJ*验收等级产品

- 厚孔径比（ PCB 的厚度与其钻孔直径之比）≥7:1 或 孔径≤0.3mm 时，应采用树脂塞孔+CAP电镀

- 翘曲度

- 有表面贴装阵列器件（如BGA，LGA，CCGA等）时，翘曲按≤0.5%

- 加工文件

- 除因阻抗要求对印制板进行的叠层厚度、线宽线距调整、阻焊开窗、丝印位置挪动外，其余更改必须由客户重新发送文件再进行加工制造。

- 拼板

- QJ*验收等级产品板边有空间多加一组JPQP_COUPON

- 出货报告

- 1）金相切片检测报告（针对QJ*验收等级）

- 2）孔电阻测试报告

- 产品标识要求

- 在“ BM7 ” 或“ 7 ” 的设计字符串标记后，只增加设计版本号。样式 为 ： “ BM7设计丝印字符串”空格“ | ”空格“ 设 计 版 本 号 ”，设计版本号以客户提供的文件名中括号内字母为准 ， 如电子文件名为 BM7.823.110000(A). 扩 展 名 ” ， 则设计版本号为 A ，添加后的效果如图1。

预审部分：

- 确认资料传递流程：

- ①、确认人员邮件发给成都办

②、成都办打印传真与客户确认

③、成都办把确认结果填写在附件上，通过邮件回给确认人员。

2. 标记：制板说明中无要求时，加FP标记，加周期（周年）标记。

- 3.EQ确认

EQ中不得提出违反标准的建议或更改要求,对于违反标准的设计，应反馈设计师，明确超出的标准条目、标准值及加工能力

CAM部分：

- 此客户要求所有新单：快捷标记都加在底层字符，若客户没有底层字符，我们自己加一底层字符，印快捷标记。

2. 客户要求所有新单：在快捷标记下面加上CAM制作日期，如05年6月11号做的CAM文件，则加上050611字样．

FPC要求:

1.针对刚挠板，刚性工艺边和挠性板之间采用局部邮票孔连接时，邮票孔间距（孔边到孔边）要≤0.4MM；

1.1每处刚性工艺边和挠性板做局部邮票孔连接时，在距离邮票孔中心线5MM方向（朝工艺边方向）设计两个直径2MM、孔中心间距5MM的NP孔，如无法实现此点设计要求的，需确认处理方式；

1.2如果每处刚性工艺边和挠性板未做局部邮票孔连接时，需确认是否需要添按上述要求增加邮票孔；

- 2.点胶：客户无要求，默认可以点胶；

MI部分：

1.客户不允许补阻焊油，阻焊、外观检查、功能检查备注：“不允许补油”。

- 2.外观检查、功能检查备注：不应对 PCB 进行机械校平；

- 3.阻焊塞孔备注：成品孔径≤Φ 0.55mm的过孔，塞孔的深度应≥ 75% 孔深；

- 4.点胶：高度方向不应高于刚板板面，宽度≤ 1.5mm 。

- 5.QJ*产品增加低阻测试流程