（X09R）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| 共用部分第1点 | 周期格式 | 20231019 | X09R/X0MD增加客规要求马驰骋2023-10-14X09R/X0MD军品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分第1点 | 客户图号 | 20231024 | X09R/X0MD增加客规要求马驰骋2023-10-14X09R/X0MD军品顾客质量要求评审表 |
| 公共部分3 | 序列号位置 | 20240402 | 贺磊 |
| 公共部分3 | 序列号位置 | 20240420 | 丝印10个8标识位置要求马驰骋2024-04-20X09R/X0MD军品顾客质量要求评审表 |
| 公共部分3 | 序列号位置 | 20240423 | 丝印10个8标识位置要求马驰骋2024-04-20X09R/X0MD军品顾客质量要求评审表 |
| 公共部分第1点 | 周期要求 | 20240618 | 客诉组 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分

- 标记：

- 制板说明中无要求时，加FP标记

- 无论制板说明有无要求，所有订单均需要加周期标记,格式为WWYY。空间不足时，CAD布线严禁问CAD处理方法，必须与客户确认是否取消。

2.FPC和刚性板：工程在做叠层图时，需用中文版的叠层结构图。

3.序列号位置：

丝印层的8客户会用小刀刮号，禁止下方设计线路，否则会刮伤线路，若有类似下图设计，丝印需优先挪到无线路的基材区，其次是允许印在大铜皮上。 无空间挪的与客户确认处理方式。

预审部分

- 图号

- 1）核对TO/BO层的图号与OMS系统是否一致，不一致需与销售确认；

- 2）核对图号是否为***-1【*】，图号***后无-1需EQ客户确认是否添加，

- 如图号为：237.1.4-04.1（客户图号）-1[B]（图号后有-1均不要确认）；