（ABW5）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分第2点 | 工艺边 | 20240726 | 印制板通用规范 第1部分2024.07.15李坤2024-07-15420015军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第2点表第4、5、9、10、13点 | 工艺边 | 20240808 | 印制板通用规范 第1部分2024.07.15李坤2024-07-15420015军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第13点 | 安装工艺孔的孔径公差 | 20240810 | 印制板通用规范 第1部分2024.07.15李坤2024-07-15420015军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第13点 | 取消单元基准点、局部基准点的要求 | 20240826 | 印制板通用规范 第1部分2024.07.15李坤2024-07-15420015军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第2点表第6、点 | 拼板基准点焊盘直径改为1mm | 20240827 | 印制板通用规范 第1部分2024.07.15李坤2024-07-15420015军品顾客质量要求评审表 |
| 公共部分1、 | 追溯号 | 20240831 | 李坤 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期，不加快捷追溯号。

2、工艺边（nope单客户有变更时，需EQ与客户确认是否按客规更改mark点、拼板等设计）

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸要求 | - 两边尺寸均小于50mm×50mm采用拼板制作，拼板后最大尺寸不超过500*500mm； - 板厚小于1.5mm则拼板垂直于单板传送方向的总宽度（指两工艺夹持边外侧之间的距离 ）不可超过 150.0mm。 |
| 2 | 边接方式 | - 邮票孔（5颗）+桥连连接（宽度5mm)； - 邮票孔的位置尽量避开元器件的焊盘 |
| 3 | 工艺边 | - 单侧工艺边含铣槽宽度8~10mm； 2、工艺边内/外层避开Mark和定位孔后铺铜豆 |
| 4 | 拼板间距及邮票孔的添加方式 |  |
| 5 | 辅助边与 PCB 的连接方法 | PCB板边有缺角或不规则的形状时，应加辅助边补齐以方便组装 |
| 6 | 定位标记（Mark点） | - 顶层（正面）、底层（反面）的对角线布置两到三个直径为 1mm 的圆形焊盘作为基准点； 2、正反两面的基准点位置要求 一致； 3、工艺夹持边上布置三个辅助基准点，基准点边缘离工艺夹持边外边缘 3.5mm 。 - 4、同一板号PCB上所有 Mark点的大小必须一致 （相同厂家同一板号PCB的Mark 点形状、位置、尺寸须一致）； - 老品复投板的Mark 点有变更时需客户同意。 |
| 7 | 拼板基准点示意图 |  |
| 8 | 拼板基准点的尺寸 | 补充说明：基准点优选第②种，第①种为备选，特殊情况下选用 |
| 9 | 拼板基准点位置要求 | 数量为3个。在板边呈“ L ”形分布，尽量远离。拼板基准点的位置要求见图 |
| 10 | 安装工艺孔（客户无特殊要求时） | - 拼板长边添加直径为 3.2±0.05mm圆孔及3.2*7mm的槽孔(槽宽公差±0.075mm)； - 与Mark点在同一条直线且加在Mark点的内侧； - 圆孔中心距Mark点中心8mm，槽孔靠近Mark点的孔中心距Mark点中心8mm |

预审部分：

CAM部分：