（V3S8）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端0002 | 1.工艺边无铜区 | 20250107 | 322026V3S8 捷鹏威贸易（苏州）包装要求，出货报告和实验板配置李丽君2025-01-02顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 1.叉板要求 |  |  |
| 共用部分 | 1.标记 |  |  |
| 预审部分 | 1-5 |  |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记: 1）添加我司标记时可以将标记添加在无铜区的阻焊层或者字符层空白区域，若空间不足则可以添加在工艺边上，无需与客户EQ确认.

2）板内需添加周期，周期格式为YYWW

3）若客户文件中没有说明UL标记的类型，需要与客户EQ确认UL标记类型（美国，加拿大或者美国+加拿大）

终端0002客户斯里兰卡，终端要求优先于V3M2的要求

- 如果我们板子上设计了网格铜，需要在工艺边上设计一个15mm*8mm的无铜区，设计位置如下图fg1.00所示

预审部分：

1. EQ文件名需要按：客户型号+FP生产型号命名，例如：EQ-ZC016256(2V3M200KA0)

2. 所有EQ都只使用一个文档，后面有EQ更新都需要在统一个文档中处理；

3. 同个topic需要再次确认，需要插入在相邻行，如EQ1、EQ1-2、EQ1-3、EQ2、EQ2-1如此类推；

4. 如不是客户更新文件，不接受2次EQ（同一个问题重复确认不属于2次EQ）

5. PN#开头位“ZC...”需要光绘确认，PN#开头为“ZRC...”和以“...PBF”结尾，不需要光绘确认。

其它情况，如客户在EQ当中特别提出“need working Gerber for approval”,需要光绘确认。

CAM部分：

1.叉板要求：

| 拼板数量 | 每个拼板中允许的叉板数 |
| --- | --- |
| 3 | 1 |
| ≤5 | 2 |
| ≤12 | 3 |
| ≤24 | 4 |
| ≤36 | 5 |
| ＞36 | 6 |