（K05D）顾客特殊要求       WI(JP)-OM-09-07

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分第1点 | 非功能焊盘 | 2005.03.05 | 非功能焊盘新要求林文娟2025-02-28311441军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1、非功能焊盘（新单、NOPE订单）

1）≤4层板各类孔都保留非功能盘。
2）＞4层板：≤12mil孔径的过孔非功能盘全部删除；器件孔和安装孔不允许删除非功能盘（包括连接阻抗线的高速孔），如果原稿漏加非功能盘的，EQ与客户确认:是否按客规要求器件孔和安装孔增加非功能盘。
3）老单复投：如果订单未明确说明因超高传输速率等考虑一定要删除非功能盘，则器件孔以及安装孔的非功能性焊盘原稿有设计的必须加回来，原稿未设计非功能盘的也直接加回非功能盘；≤12mil过孔的非功能盘一律删除。

预审部分：

CAM部分：

MI部分