（A686）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 5 | 20250324 | 430002A686针对BGA焊盘不规则且大小不一致提出要求张希2025-02-19顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 4.序列号 | 20210423 | 20210319工艺与客户确认的结果 |
| 1 |  | 20181124 | 标记 |
| 2 | 客户型号 | 20201217 | OA 2020-12-09430002 |
| 预审部分1 | 工程确认 | 20210703 | 谢寻 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

公共部分：

1. 需要核实系统客户型号ADYU后面的数字和gerber中是否一致，若不一致，需要EQ确认。（例如：8A68604U的客户型号是MWM1136.WK_1V1.0.0_ADYU 7.820.2499，gerber底层字符层的ADYU7.820.2474，不一致，需要确认）。

2.顾客要求所有板上（新单、NOPE更改单和NOPE单）都增加我司的生产周期（先周后年），周期加在客户型号附近, 制板说明中无要求时，不加快捷标记

3.所有订单都需增加孔电阻测试流程。（客诉过孔开路，品质部要求添加）

4.序列号： 序列号允许断号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

5. BGA焊盘公差：焊盘尺寸≤12mil时，公差+/-1.2mil，焊盘公差＞12mil时，公差+/-10%。

预审部分：

1. 发出工程确认单后，需在10分钟内电话通知客户查收邮件。

FPC要求:

顾客要求所有板上（新单、NOPE更改单和NOPE单）都增加我司的生产周期（先周后年），周期加在客户型号附近。