（C18P）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| 预审部分3 | EQ接口人 | 20240526 | 谢寻 |
| 共用部分第1点 | 增加翘曲度要求 | 20240612 | 贵航C18P-印制板类通用技术协议（兴森快捷）童川2024-05-29C18P军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第1点 | 增加翘曲度要求 | 20240615 | 崔爱华 |
| 特别要求 | 表面工艺及物料 | 20240822 | 童川2024-08-13C18P军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分2 | 出货报告 | 20240823 | 童川2024-08-13C18P军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分3 | 追溯号 | 20240923 | 童川 |
| MI部分1~2点、预审部分第4点、FPC部分第2点 | 检验要求、刚挠板硬板翘曲度要求 | 20241030 | 贵航C18P-印制板类通用技术协议（兴森快捷）童川2024-10-16C18P军品顾客质量要求评审表 |
| MI部分1~2点 | 检验要求 | 20241104 | 贵航C18P-印制板类通用技术协议（兴森快捷）童川2024-10-16C18P军品顾客质量要求评审表 |
| FPC部分第3点 | 软板PP | 20241128 | 崔爱华(胡经理通知) |
| 预审部分第3.2） | EQ确认要求 | 20241219 | 崔爱华(胡经理通知) |
| 预审部分第3.3）、MI部分第3点 | EQ确认要求 | 20250117 | 崔爱华(胡经理通知) |
| 特殊要求12）、1.3） | 物料选择 | 20250303 | 航天电器，供应商物料质量问题赔偿协议李康2025-02-25C18P S671 S7BZ军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第4点 | 拼板要求 | 20250329 | 印制板拼板设计要求李康2025-03-26C18P S671 S7BZ军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

特别要求：

- 物料

- 更改表面工艺及物料，需要与顾客确认，得到书面同意方可更改；

- 原材料符合Rohs要求。（有铅喷锡板的铅锡除外）；

- 如有溴含量要求，采用无卤物料

共用部分：

1、翘曲度

优先按≤0.75%设计，不满足设计要求按如下：

1.0mm≤板厚<1.6mm，翘曲度≤1.8%；

1.6mm≤板厚<2.1mm，翘曲度≤1.4%；

2.1mm≤板厚<2.5mm，翘曲度≤1.2%；

无法满足要求以上要求时，需EQ确认是否放宽。

2、出货报告

1）板材COC报告；

2）P片COC报告

3、追溯号

此客户默认不加追溯号。

- 拼板

- 当客户要求拼板出货时，按如下要求

- 工艺边宽度≥8mm且四边加工艺边;

- 拼板后的尺寸≤130mm×110mm(含工艺边的尺寸)，拼板最小60mm×60mm；

- 工艺边上四角各设计1颗MARK点，其中1颗需防呆；

- MARK点盘边距离成型边＞4mm;

- 邮票孔不侵入印制板，确保分板后印制板上无邮票孔痕迹；

- 邮票孔3～5个，可根据印制板大小进行调整，邮票孔连接处不易自然断开；

- 邮票连接位置应避开元器件焊盘、安装孔、印制线；

- 拼板设计长、宽比例范围：3×2～3×3，优选3×2的比例，设计应避免板翘；

- 回传拼板文件，用于制作分板工装。

- 邮箱地址：lizuox@gzhtdq.com.cn
     邮件主题：客户图号+投产日期+兴森快捷

- 在工艺边上，长边（一条边）打标印制板图号：LK7.820.XXXX（按印制板图号执行）

预审部分：

- 标记

顾客制板说明无要求时，加FP标记，加周期

- 验收标准

顾客制板说明无要求时，验收标准按照国军标。

- 工程问题确认

- EQ不与客户直接确认，我司与客户的唯一接口人为产品组的徐良永，所有订单EQ工程只对接徐良永，进企业微信贵航EQ问题传递群反馈问题。

- EQ需打印随货一起出货给客户，确认后的EQ存放在公共盘路径: \\192.168.250.11\jp出货报告相关资料\C18P专用\  命名如：8C18P001确认单

4、加工说明

制板要求中备注“按附录C检验”时，备注在预审指示单上。

CAM部分：

FPC要求：

- 所有刚挠板，在刚挠结合处必需进行点胶（胶体颜色为黑色），点胶宽度顾客没有明确要求，按我司常规添加即可，NOPE单由销售处理。

- 2、翘曲度

- 刚挠板刚性区翘曲度按0.75%

- 3、软硬结合板PP

- 当客户指定软板板材无指定PP时，软板的PP优选EM*

MI部分：

- 1、常规板外观检查备注：外观要求严格，请对照MES“客户要求”检验；

- 2、预审指示单中注明“按附录C检验”时，外观检查备注：外观要求严格，请对照MES“客户要求”检验,且要满足其附录C要求；

- 3、功能检查备注：EQ需打印随货一起出货给客户