（A175）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 拼板要求 | 20210303 | / |
| 共用部分1.② | 序列号要求 | 20211219 | 康渊2021-12-14420017军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分2.① | 外形 | 20241105 | P6KS |
| 共用部分第3点 | 二维码 | 20250519 | 722所条形码要求孙菲2025-03-26420017 + A175军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第3点 | 二维码 | 20250523 | 722所条形码要求孙菲2025-03-26420017 + A175军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

- 顾客制板说明无要求时，加快捷标记，加周期;

- 序列号不允许断号。

- 外形:

- 当印制板边缘元器件与印制板板边距离＜5mm时，需增加工艺边框（工艺边采用桥连设计时，需考虑采用邮票孔或V-cut分板，客户未给要求时需确认）；

- 当印制板尺寸小于50mmX50mm或任意一边尺寸小于50mm时需制作成拼板。

- 二维码

- 有空间时，板面增加二维码（二维码信息与序列号相同）；

- 二维码下方印序列号；

- 二维码尺寸优先6X6mm（二维码最小尺寸6*6mm）。

预审部分：

CAM部分：