（S8B5）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分第2点 | 物料 | 20250521 | 生产外协通用质量保证协议-陆维克-JP2025-05-20330005军品顾客质量要求评审表 |

备注：修改部分见蓝色字体

共用部分：

1、钻孔：

无公差要求的情况下可以按照如下公差要求控制：大于等于6.2mm的PTH孔公差按+/-5mil控制，大于等于6.3mm的NPTH孔公差按+/-4mil控制

- 2、物料

- 物料与客户要求不一致时，需EQ与客户确认，客户同意后才可更改

预审部分： 无

CAM部分： 无