（S841）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	/
	/
	20210701
	2018WX-DLBJG-微系统通用---（国博质量协议）甘俊2021-05-20321376 /S841军品顾客质量要求评审表

	共用部分2.4；3~6；MI部分1~3
	出货报告、双、多层微波板镀层厚度、常规板表面处理的厚度、检验要求
	20250617
	外协加工技术、质量保证协议（电路板加工）--202401甘俊2025-05-22321376军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：
标记:

  顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期；

报告:

需提供金相切片报告；

需提供镀层厚度测试报告；

需提供可焊性测试报告；
热应力检测报告（仅非GJB*产品需要勾选）

表面工艺:

所有镀金板需拉引线制作,禁止图形边缘露铜,去除工艺线后，工艺线端部宽度不超过0.15mm，残留突出宽度不超过0.13mm。

双面微波板：

微带线宽≤0.5mm时，公差为±0.025mm；线宽＞0.5mm时，公差为±5%；
若客户加工说明中无要求，则镀层默认按如下规则：镍层厚度3-8μm；主面（正面图形面）镀金层金厚≥2μm，辅面（背面铺地）镀金层厚度范围0.1-0.45μm。

②导体距板边缘留白宽度 0＜留白宽度≤0.075mm

多层微波板：

①若客户加工说明中无要求，则多层板镀层默认按如下规则：
1)电镀镍金

镍层厚度3-8μm；主面（正面图形面）镀金层键合区域金厚≥2μm，焊接区域金层厚度0.1μm-0.45μm，辅面（背面铺地）镀金层厚度范围0.1μm-0.5μm。

②图形位置精度：±0.1mm

非微波板
1）若客户加工说明中无要求，则多层板镍钯金默认按如下规则：镍层厚度3μm-6μm；，钯层厚度0.05μm-0.3μm；镀金层厚度≥0.05μm；

2）导电图形位置公差为：±0.1mm
预审部分： 

预审工程师完成订单后需将最终的工程EQ确认单发送至ganjun@chinafastprint.com和sales4.sh@chinafastprint.com邮箱。

CAM部分： 

检验。

对于多层板微波板窄间距（0.13~0.15mm）微带线设计的局部位置，如有导体边缘渗金问题，需保证加工后最小间距达到0.1mm；

[image: image1.png]



MII部分： 

当采用引工艺线镀金时，外观检查备注：工艺线端部宽度不超过0.15mm，残留突出宽度不超过0.13mm；

双面/多层微波板，采用电镀镍金表面处理，功能检查备注：镍金厚度测量每批抽一只成品，检测位置为厚金区3处（若电路板有微带线，则1处应为微带线）、薄金区3处。

双面微波板（电镀镍金）备注:

1）外观检查备注：导体距板边缘留白宽度 0＜留白宽度≤0.075mm。
2）针对激光铣切板（板厚≤0.3mm），外观检查增加备注：接受板边缘轻微发黑。
