（B4H3/X0KM/BT5J）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审部分
	删除预审部分1
	20251124
	410005、410169思维加工标准参考方式变更刘欢2025-11-13顾客质量要求评审表

	预审部分
	2
	20230506
	410005、410010、110360、410022、410033PCB板材要按客户加工要求表里指定的板材加工刘欢2023-04-26顾客质量要求评审表

	共用部分
	2.白油块
	20221205
	410005、410010、410022、410033X0KM,B4H3，X0QX，X0RU,X0H1增加白油块厚度、外观要求刘欢2022-11-04顾客质量要求评审表

	CAM部分
	1.叉板要求
	20220105
	X0QX 、X0H1、 B137、 X0RU、B4H3所有型号不接受打叉板，出货前每包增加顶底层垫板贯丽梅2021-12-28X0QX 、X0H1、 B137、 X0RU、B4H3民品顾客质量要求评审表

	
	
	20181124
	标记

	预审1
	验收标准
	20170502
	B4H320170449

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 要求所有的新单必须在丝印层上加上我司的生产型号；
2) 制板说明中无要求时，不加快捷标记，加周期标记。
2. 白油块

客户每块板上都有白油块设计，白油块厚度要求15-30μm，外观要求不能露阻焊，需保证平整，不能有凸起的条纹。

预审部分： 
1.验收标准:不管顾客的制板说明是否有要求，检验标准全部按IPC III级标准控制。
2.预审在系统填写板材型号时要按客户订单要求填写具体板材型号（如IT-180A），不能只填写FR4
CAM部分： 
1.叉板要求：无论客户是否有要求都按照不允许叉板出货执行。

