（B41F）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审部分
	4
	20260210
	320005江阴信邦B41F（320005）, 北京信邦 B56D，B65Y ，B4T1（110005）板材油墨要求房玉辉2025-11-24顾客质量要求评审表

	共用部分
	5
	
	

	预审部分
	4-5
	20250619
	20005信邦PCB样品确认后,板材不能随意变更,如需变更,需要得到信邦确认房玉辉2025-05-20顾客质量要求评审表

	CAM部分
	2，3.叉板要求
	20230426
	320005SIP-62067 K PCB进料检验规范房玉辉2023-04-04顾客质量要求评审表

	共用部分
	4.孔，5.拼板，外形
	
	

	YS3
	翘曲度
	20190222
	销售

	
	
	20181124
	标记

	YS2
	
	20181019
	GC

	共用3
	S1141
	20180503
	工程

	CAM部分1
	阻焊对接
	20160722
	B41f20160731

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记：
1) 制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期标记。

2. 其他:
1) 顾客要求CAM制作完成后，提供钻孔图及尺寸图给客户。邮箱：WinnieLuo@sinbon.com；sunjiao@chinafastprint.com；同时也要给到生产，将钻孔图及尺寸图文件名备注在ERP终检工序。
A) 尺寸图需做成PDF格式，尺寸图信息如：
[image: image1.png]



B) 钻孔图需做成PDF格式，钻孔图信息如：：

                              
[image: image2.emf]2b41f01ta0_drl_ma p(1).pdf


2.工程问题确认：

                         
[image: image3.emf]工程常规问题确认. xls


3.规则S1141板材替换为IT158板材

	S1141板材替换为IT158板材规则（来源于PCN:S1141替换新规则-指定客户不能替换S1141）

	客户代码
	技术中心给出替换规则
	工程执行要求

	B41F
	不允许替换，NOPE单锁定风险警告，来单时需问客户是否同意更换中TG板材
	NOPE单和NOPE更改单：第一次下单是S1141，且客户没有提出更改板材时，公司内部不允许替换，已锁提示的，按提示要求处理。新单：按新规范执行。


3. 孔

1） PTH孔孔径公差+/-0.076mm，NPTH孔径公差+/-0.05mm

2） 外层PTH孔环最小1mil，与线路接触位置需＞2mil
3） NPTH孔如果有设计孔环，则不允许破环。

4.外形，拼板

1）板厚≥1.2mm时，V-CUT余厚1/3+/-0.1mm

2）板厚＜1.2mm时，V-CUT余厚按照订单要求，若订文件未提供，则EQ与客户确认
5. 如果客户没有指定油墨型号，工程也需要在系统上填写一款油墨型号，油墨型号栏不能为空或者/
预审部分： 
  1.  顾客说明中的[image: image4.png]B %S GP O




也就是无铅环保，符合Rohs的意思
  2.   eq \o\ac(○,1)凡是有阻抗的订单均需要确认阻抗及叠层;


   eq \o\ac(○,2)对于工程EQ问题需要描述清楚问题原因以及对应建议的利弊

  3.  翘曲度：
      制板说明中无要求时，最大翘曲度0.7%
4. 预审填写板材型号时必须填写板材具体型号，如IT-180A，不能填写板材类型，如FR4,CEM等
4. 工程在系统填写的板材型号需要与客户制板说明一致，客户制板说明写的是FR4则工程填写FR4（FR4 HTG和FR4 MTG也可以），制板说明给的具体板材型号,如IT-180A，则工程在系统上要填写IT-180A
5.无论是否有指定板材，返单都不允许变更材料。如果新单使用IT-180A，则NP单或NP更改单都必须使用IT-180A，除非客户自己进行变更或者和客户进行了确认。
CAM部分： 
 1.ERP备注:

   如果生产拼板尺寸大于24英寸时,请在ERP阻焊工序备注:不允许同一面两次对接印刷阻焊
2.焊盘的阻焊开窗必须距离线路1mil以上

3.叉板要求：10拼以下允许单叉，10拼以上叉板数占拼板数的15%以内。每次出货叉板总数不得超过当批订单的  10%

_1435145722.pdf


Job: 2b41f01ta0  Step: cam
Lyr: drl_map 


08 Jul 2013,02:05 PM






_1506340472.xls
常见项目汇总

		问题类型		制作要求		问题描述		附图链接		顾客回复意见

		外形		v-cut设计削mark点		如图，附边左边的反光点距左边板边15mm
按拼版图，左边第2根v-cut距左边板边15mm
v-cut会切到反光点		图1		可以调整MARK点位置，避免削到MARK点

				拼板圆角		附图所示，拼板说明中未提供拼板圆角大小，请确认		图4		未标注圆角大小时，可按快捷规范制作，若GERBER图形中有顾客做好的圆角时，则以GERBER为准。

		钻孔		盘孔等大、孔比盘大和无焊盘钻孔定义金属孔		如图所示红色的孔无焊盘且无电气连接，为优化生产能否按非金属化做		图3		盘孔等大，或盘小于孔，同时又没有电性能连接时，可按非金属化孔



图1

图3

图4



图片

				图1

				图2

				图3

				图4

				图5



图2

图1

图3

图4

图5



14mm

Smm







—— Fiducial Mark
— FEfLERmm

PCBIIL

unitmm







ElEE
I
(&)







~ B EEEEE

close

HE mE - mE

_mm
ElEH

[ololo]

[

_——_“m
BIEEEE

51 5] ] ] ]













LU &L

=0l

wuwn

—— Fiducial Mark

— RAAERImm







m » FHETIRE § PR - <

E

E

EEEl
irEme -0 T
£ i

£ 211 (FGEETEsmE {0kl

e S e o

O+-10% O+-75%( D¢ Oo

R

2 4] 10mme O O

e e

RS ULMARK - Date Code LISz F 5 2UNIENIAHRA » {=HORISEROENRAriERa b o Oe Oe
R

W 3Eff - i GERBER » 3BASYE - fHINETHE. ..Oe Oe
77 ) > SEIRUE  HIET 1R 0o e








