（B4ZE）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 工程制作 | 20201111 | 110060屠欢2020-09-01 |
| 共用部分第2点；增加MI部分 | 更改序列号 | 20221105 | 北京长征天民高科技有限公司技术补充要求李启2022-11-03110060军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第3点 | 增加工艺边 | 20260309 | B4ZE-工艺边增加刘致平2026-03-04110060军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

顾客制板说明无要求时，加快捷标记，加周期

2、序列号

在印制板字符层空白处按下单日期加序列号，格式为：YYMMXXX，YY为年，MM为月份，XXX为序列号，从001开始，序列号允许断号。如：2008001为20年8月001号板。正反面均需印序列号（正反面一致），不允许漏印

3、工艺边

所有的订单均要求在长边添加工艺边，具体要求如下：

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工艺边添加要求 | 工艺边宽度要求为6mm （如采用邮票孔含铣槽宽度） |
| 2 |  | 工艺边与印制板连接是直线，优先采用V-CUT，无法V-CUT时采用邮票孔方式 |
| 3 |  | 工艺边的四个角需做45 °倒角（1*1mm）或者R1的圆角 |
| 4 |  | 工艺边设置在印制板的长边的两边上 |
| 5 |  | 如果印制板有工艺边，但宽度<6mm，则需要将工艺边宽度补足6mm |
| 6 | Mark点增加要求 | 工艺边四角各加1个Mark点，注意Mark点的防呆。 |
| 7 |  | Mark点直径1mm的圆形，圆心位置应距离印制板工艺边外侧≥4mm |
| 8 | 工艺边定位孔 | 工艺边四角各加1个定位孔，注意防呆 |
| 9 | 工艺边铺铜 | 内/外层工艺边可以铺铜 |

预审部分：

CAM部分：

MI部分：

- 印序列号、外观检查备注：正反面均需印序列号（正反面一致），不允许漏印；